# 监 测 报 告

科利华检字(2024)第07076号

项目名称：晋城市顺盛新型环保建材股份有限公司 第三季度自行监测

委托单位：晋城市顺盛新型环保建材股份有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年十月

!          。

不利年气 复印无效

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2022年07月21日

有效期至：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声  明

1、未经单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力、涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA

章及骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，

逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品， 仅对该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：晋城市顺盛新型环保建材股份有限公司 第三季度自行监测

项目负责人：王阳

报告编写人：

审     核：

审    定 ：

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地  址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编 ：047100

电  话：0355     8501001

网   址 ：http:/klhjc.cn

邮   箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目 录

一 、基本概况 	1

二 、监测内容 	1

三、监测项目方法 	1

四 、执行依据及标准 	2

五 、监测质量保证 	 2

六 、监测结果 	4

七 、结 论 	 6

# 一、基本概况

企业基本概况见表1-1。

表1-1基本概况一览表

| 项目名称 | 晋城市顺盛新型环保建材股份有限公司第三季度自行监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 晋城市顺盛新型环保建材股份有限公司 |  |  |  |  |
| 企业通讯地址 | 山西省泽州县巴公镇 |  | 行业类别 | 非金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 企业规模及主要产品 | 规模：270万吨/年 产品：超细微粉 |  | 主要原料 |  |  |
| 监测性质 | 委托监测☑ 例行监测口 | 监督监测口 其他口 | 监测类别 | 环评口 验收口 | 自测☑ 其他口 |
| 监测依据 | 晋城市顺盛新型环保建材股份 有限公司自行监测方案 |  | 监测日期 | 2024年9月12、23日 |  |

# 二 、监测内容

废气、噪声监测点位、项目、频次见表2-1。

表2-1 监测点位、项目、频次一览表

| 类别 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂内各生产工序 | 上风向设1个参照点，下风向设 3个监测点，共设4个点位 | 颗粒物 | 每季度监测1天， 每天3次 |
| 厂界噪声 | 厂内各产噪设备 | 厂界四周共设4个点位 | 噪声(Leq) | 每季度监测1天， 昼夜各测1次 |

# 三、监测项目方法

采样方法见表3-1,分析方法见表3-2。

表3-1 采样方法一览表

| 类别 | 采样方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 | HJ/T 55-2000 |

表3-2 监测项目分析方法一览表

| 类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 方法最低 检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | HJ1263-2022 | 168 μg/m³ |
| 厂界噪声 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB 12348-2008 | - |

# 四 、执行依据及标准

执行标准及排放限值见表4-1。

表4-1 执行标准及限值一览表

| 监测类别 | 污染源名称 | 监测项目 | 执行标准及依据 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 各生产工序 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)表3 | 0.5mg/m³ |
| 厂界噪声 | 各生产设备 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)表1中2类 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |

# 五、监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[06]114号文“关于 《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)  有关要 求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、本次监测期间，工况稳定，环保设施运行正常，详见表5-1。

表5-1监测期间生产工况一览表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产能力(t/d) | 实际生产能力(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.9.12 | 超细微粉 | 9000 | 6941 | 77.1 |

2、所有监测分析人员熟练掌握专业知识，并经培训考核后持证上岗见表5-2。

表5-2监测人员上岗证一览表

| 姓 名 | 王阳 | 孟晓阳 | 李亚诺 | 王小歌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018087 | SKJC2018079 | SKJC2018158 | SKJC2018159 |

3、所有监测仪器设备均经计量部门检定合格，并在有效期内使用，检定结果见表5-3;监 测之前对使用仪器进行了校准，校准结果见表5-4、5-5。

表5-3 分析使用仪器一览表

| 类别 | 仪器名称 | 仪器型号及编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 环境空气颗粒物 综合采样器 | ZR-3924型 KLH-15-323 | 颗粒物 | 山东省计量科学 研究院 | 2025.1 |
|  | 环境空气颗粒物 综合采样器 | ZR-3924型 KLH-15-324 |  | 山东省计量科学 研究院 | 2025.1 |
|  | 环境空气颗粒物 综合采样器 | ZR-3924型 KLH-15-325 |  | 山东省计量科学 研究院 | 2025.1 |
|  | 环境空气颗粒物 综合采样器 | ZR-3924型 KLH-15-326 |  | 山东省计量科学 研究院 | 2025.1 |
|  | 风杯式风速风向表 | NHFSX1809 KLH-15-046 | 气象参数 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.5 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 KLH-15-061 |  | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.5 |
| 分析 仪器 | 多功能声级计 | AWA5688 KLH-15-182 | 噪声 | 山西省检验检测 中心 | 2025.6 |
|  | 声级校准器 | AWA6022A KLH-15-347 | 校准 | 山西省检验检测 中心 | 2025.4 |
|  | 岛津十万分之一天平 | AUW120D KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |

表5-4 多功能声级计校准结果一览表

| 仪器型号 及编号 | 标准声源 (dB) | 测量前 (dB) | 测量后 (dB) | 示值偏差(dB) |  | 允许偏差 (dB) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量前 | 测量后 |  |  |
| AWA5688 KLH-15-182 | 94.0 | 94.1 | 94.1 | 0.1 | 0.1 | ±0.5 | 合格 |
|  | 94.0 | 94.1 | 94.1 | 0.1 | 0.1 | ±0.5 | 合格 |

表5-5空气颗粒物采样器校准结果一览表

| 仪器 用途 | 仪器 型号 | 仪器编号 | 采样仪器 设定流量 (升/分钟) | 标准流量计读数 (升/分钟) |  | 校准误差 (%) |  | 判定 标准 (%) | 结果判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量前 | 测量后 | 测量前 | 测量后 |  |  |
| 大气 无组织 采样 | ZR-3924 型 | KLH-15-323 | 100.0 | 100.2 | 98.4 | 0.2 | -1.6 | ±2 | 合格 |
|  |  | KLH-15-324 | 100.0 | 100.0 | 101.5 | 0.0 | 1.5 | ±2 | 合格 |
|  |  | KLH-15-325 | 100.0 | 100.7 | 98.6 | 0.7 | -1.4 | ±2 | 合格 |
|  |  | KLH-15-326 | 100.0 | 99.5 | 101.0 | -0.5 | 1.0 | ±2 | 合格 |

4、监测质量控制数据及统计结论见表5-6。

表5-6 实验室质量控制措施一览表(现场空白测定)

| 分析项目 | 样品编号 | 现场空白增重 (mg) | 允许空白样品增重 (mg) | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织颗粒物 | (TSP)2407076FQ01空 | 0.33 | ≤±0.5 | 合格 |

5、监测数据经“三校”、“三审”后报出。

# 六、监测结果

1、厂界无组织废气监测结果见表6-1,气象参数见附表1,监测点位见图1。

表6-1 厂界无组织废气监测结果表                 单位：mg/m³

| 监测时间 及频次 |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#(参照点) | 2# | 3# | 4# | 监控点与参照点差值 |
| 2024.9.12 | 1 | 0.207 | 0.314 | 0.410 | 0.332 | 0.203 |
|  | 2 | 0.218 | 0.335 | 0.406 | 0.358 | 0.188 |
|  | 3 | 0.264 | 0.326 | 0.396 | 0.377 | 0.132 |
| 最大浓度差值 |  | 0.203 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |

附表1 监测气象参数一览表

| 监测时间 | 监测频次 | 气压(kpa) | 气温(℃) | 风向(度) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.9.12 | 1 | 92.46 | 24.6 | 355 | 1.5 |
|  | 2 | 92.13 | 25.9 | 5 | 1.3 |
|  | 3 | 92.15 | 24.7 | 10 | 1.1 |

1#O

水渣堆场

办公区

一二期

三期

O2#      O3#     O4#

图 1 厂界无组织监测点位示意图

2、厂界噪声监测结果见表6-2,监测点位见图2。

表6-2厂界噪声监测结果一览表                 单位：dB(A)

| 监测点位 监测时间 | 2024.9.23 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间(Leq) | 夜间(Leq) |
| 1# | 52.8 | 44.7 |
| 2# | 52.4 | 43.6 |
| 3# | 51.8 | 44.0 |
| 4# | 52.6 | 43.3 |
| 标准限值 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

4#

水渣堆场

1#△

办公区

3#

一二期

▲ 2#

三期

图 2 厂界噪声监测点位示意图

# 七、结论

1、厂界无组织排放废气中颗粒物监测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表3中标准限值要求。

2、厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB  12348-2008)表1中2 类标准限值要求。

---报告结束---