# 检  测  报  告

## TEST REPORT

编号：ZK2406062201C

委托单位： 受检单位： 项目名称： 检测类别：

山西科利华环境检测有限公司

山西晋钢智造科技实业有限公司

山西晋钢智造科技实业有限公司 2024 年自行监测

委托检测

江西志科检测技术有限公司

Jiangxi ZEK Testing Technology Co.,Ltd.

#### 声  明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检验检测专用章和计量认证 章后方可生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源及其他信 息（如受检单位信息、点位信息、名称信息等）的真实性负责。无法复现的样品，不受理申

诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15  日内，向本公司客服 部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得复制本报告（全文复制除外）；任何对本报告未经授权之涂改、伪 造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违 法行为追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地    址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路 1069 号

邮政编码：330200

电    话：0791-82205818

投诉电话：0791-82205818

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 1  页 共 28  页

| 委托单位 | 山西科利华环境检测有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 |  |  |
| 项目名称 | 山西晋钢智造科技实业有限公司2024 年自行监测 |  |  |
| 联系人姓名 | 王诗吟 | 联系方式 | 18334539966 |
| 检测单位 | 江西志科检测技术有限公司 | 采样人 | 王志文、龚志文 |
| 委托方式 | 采样检测 |  |  |
| 样品类型 | 有组织废气、环境空气 |  |  |
| 采样日期 | 2024.07.03 ~ 2024.07.06 | 检测周期 | 2024.07.09 ~ 2024.07.12 |
| 检测目的 | 受山西科利华环境检测有限公司委托对山西晋钢智造科技实业有限公司的 有组织废气二噁英类、环境空气二噁英类进行检测 |  |  |
| 检测结果 | 有组织废气检测结果见附表 1 、环境空气检测结果见附表 2 |  |  |
| 检测依据 | 见附表 3 |  |  |
| 此报告经下列人员签名 |  | 检测报告专用章 签发日期 年 月 日 |  |
| 编制： 审核： 签发： |  |  |  |

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 2  页 共 28  页

附表 1  有组织废气检测结果表

| 采样日期 | 点位名称 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 (ngTEQ/Nm3) | 平均值 (ngTEQ/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-07-04 | 2×180 ㎡烧 结机头 | FZK2406507201 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.0073 | 0.0061 |
| 2024-07-04 | 2×180 ㎡烧 结机头 | FZK2406507202 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.0060 |  |
| 2024-07-04 | 2×180 ㎡烧 结机头 | FZK2406507203 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.0049 |  |
| 2024-07-06 | 2×230 ㎡ 烧结机头 | FZK2406507301 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.27 | 0.18 |
| 2024-07-06 | 2×230 ㎡ 烧结机头 | FZK2406507302 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.070 |  |
| 2024-07-06 | 2×230 ㎡ 烧结机头 | FZK2406507303 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.20 |  |
| 2024-07-03 | 链篦机回 转窑焙烧 废气排放 口 | FZK2406507401 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.0022 | 0.0029 |
| 2024-07-03 | 链篦机回 转窑焙烧 废气排放 口 | FZK2406507402 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.0040 |  |
| 2024-07-03 | 链篦机回 转窑焙烧 废气排放 口 | FZK2406507403 | （气）石英 纤维滤筒、 树脂、冷凝 水 | 二噁英类 | 0.0024 |  |

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 3  页 共 28  页

管道及废气参数

| 点位名称 | 样品编号 | 排气筒高 度(m) | 截面积 (m2) | 含氧量 (%) | 烟温 (°C) | 含湿量 (%) | 平均流速 (m/s) | 标干风量 (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×180 ㎡烧 结机头 | FZK2406507201 | 100 | 78.5398 | 15.8 | 150.6 | 7.82 | 8.9 | 1345132 |
|  | FZK2406507202 | 100 | 78.5398 | 15.7 | 158.6 | 7.51 | 8.4 | 1260664 |
|  | FZK2406507203 | 100 | 78.5398 | 16. 1 | 162.8 | 7.19 | 9.4 | 1403963 |
| 2×230 ㎡ 烧结机头 | FZK2406507301 | 100 | 78.5398 | 16. 1 | 158.2 | 7.79 | 8.2 | 1213961 |
|  | FZK2406507302 | 100 | 78.5398 | 16.7 | 162.4 | 7. 12 | 8.8 | 1313473 |
|  | FZK2406507303 | 100 | 78.5398 | 16.8 | 160.5 | 7.88 | 8.0 | 1189683 |
| 链篦机回转 窑焙烧废气 排放口 | FZK2406507401 | 80 | 38.4845 | 16.3 | 142.5 | 7.54 | 9.2 | 699115 |
|  | FZK2406507402 | 80 | 38.4845 | 16.3 | 146.7 | 7.68 | 9.2 | 696539 |
|  | FZK2406507403 | 80 | 38.4845 | 16.8 | 149.6 | 7.28 | 8.5 | 642824 |

附表 2  环境空气检测结果表

| 采样日期 | 点位名称 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 (pgTEQ/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-07-03 | 西郜村周边环境 | KZK2406503301 | （气）石英纤维滤 膜、PUF | 二噁英类 | 0.037 |
| 2024-07-04 | 西郜村周边环境 | KZK2406503302 | （气）石英纤维滤 膜、PUF | 二噁英类 | 0.011 |
| 2024-07-05 | 西郜村周边环境 | KZK2406503303 | （气）石英纤维滤 膜、PUF | 二噁英类 | 0.031 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 4  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507201 | 取样量(Nm3) | 1.72 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000017 | N.D.(<0.000017) | ×1 | 0.0000085 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0.5 | 0.000042 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00012 | N.D.(<0.00012) | ×0. 1 | 0.0000060 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00029 | N.D.(<0.00029) | ×0. 1 | 0.000014 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0. 1 | 0.0000085 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00017 | 0.0086 | ×0.01 | 0.000086 |
|  | O8CDD | 0.00058 | 0.058 | ×0.001 | 0.000058 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00012 | 0.0094 | ×0. 1 | 0.00094 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000058 | 0.0045 | ×0.05 | 0.00022 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00017 | 0.010 | ×0.5 | 0.0050 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00035 | 0.0089 | ×0. 1 | 0.00089 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00012 | N.D.(<0.00012) | ×0. 1 | 0.0000060 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0. 1 | 0.0000085 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00012 | N.D.(<0.00012) | ×0. 1 | 0.0000060 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00029 | 0.022 | ×0.01 | 0.00022 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00023 | 0.0051 | ×0.01 | 0.000051 |
|  | O8CDF | 0.00035 | 0.013 | ×0.001 | 0.000013 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.0076 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 15.8 |  |  |
| 16%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.0073 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 5  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507202 | 取样量(Nm3) | 1.61 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000019 | 0.0012 | ×1 | 0.0012 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00019 | N.D.(<0.00019) | ×0.5 | 0.000048 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00012 | N.D.(<0.00012) | ×0. 1 | 0.0000060 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00031 | N.D.(<0.00031) | ×0. 1 | 0.000016 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00019 | N.D.(<0.00019) | ×0. 1 | 0.0000095 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00019 | N.D.(<0.00019) | ×0.01 | 0.00000095 |
|  | O8CDD | 0.00062 | 0.035 | ×0.001 | 0.000035 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00012 | 0.0055 | ×0. 1 | 0.00055 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000062 | 0.0047 | ×0.05 | 0.00024 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00019 | 0.0054 | ×0.5 | 0.0027 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00037 | 0.0084 | ×0. 1 | 0.00084 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00012 | 0.0057 | ×0. 1 | 0.00057 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00019 | N.D.(<0.00019) | ×0. 1 | 0.0000095 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00012 | N.D.(<0.00012) | ×0. 1 | 0.0000060 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00031 | 0.011 | ×0.01 | 0.00011 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00025 | 0.0025 | ×0.01 | 0.000025 |
|  | O8CDF | 0.00037 | N.D.(<0.00037) | ×0.001 | 0.00000018 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.0064 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 15.7 |  |  |
| 16%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.0060 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 6  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507203 | 取样量(Nm3) | 1.80 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000017 | N.D.(<0.000017) | ×1 | 0.0000085 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0.5 | 0.000042 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00011 | 0.0024 | ×0. 1 | 0.00024 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00028 | N.D.(<0.00028) | ×0. 1 | 0.000014 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0. 1 | 0.0000085 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0.01 | 0.00000085 |
|  | O8CDD | 0.00056 | 0.042 | ×0.001 | 0.000042 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00011 | 0.0075 | ×0. 1 | 0.00075 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000056 | 0.0038 | ×0.05 | 0.00019 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00017 | 0.0053 | ×0.5 | 0.0026 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00033 | N.D.(<0.00033) | ×0. 1 | 0.000016 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00011 | 0.0067 | ×0. 1 | 0.00067 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0. 1 | 0.0000085 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00011 | N.D.(<0.00011) | ×0. 1 | 0.0000055 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00028 | 0.012 | ×0.01 | 0.00012 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00022 | 0.0033 | ×0.01 | 0.000033 |
|  | O8CDF | 0.00033 | 0.0089 | ×0.001 | 0.0000089 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.0048 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 16. 1 |  |  |
| 16%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.0049 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 7  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507301 | 取样量(Nm3) | 1.56 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000019 | N.D.(<0.000019) | ×1 | 0.0000095 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00019 | 0.034 | ×0.5 | 0.017 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00013 | 0.039 | ×0. 1 | 0.0039 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00032 | 0.049 | ×0. 1 | 0.0049 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00019 | 0.064 | ×0. 1 | 0.0064 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00019 | 0.93 | ×0.01 | 0.0093 |
|  | O8CDD | 0.00064 | 3. 1 | ×0.001 | 0.0031 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00013 | 0.072 | ×0. 1 | 0.0072 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000064 | 0.076 | ×0.05 | 0.0038 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00019 | 0. 14 | ×0.5 | 0.070 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00038 | 0.24 | ×0. 1 | 0.024 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00013 | 0.26 | ×0. 1 | 0.026 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00019 | 0. 11 | ×0. 1 | 0.011 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00013 | 0.43 | ×0. 1 | 0.043 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00032 | 2.5 | ×0.01 | 0.025 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00026 | 0.50 | ×0.01 | 0.0050 |
|  | O8CDF | 0.00038 | 2.5 | ×0.001 | 0.0025 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.26 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 16. 1 |  |  |
| 16%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.27 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 8  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507302 | 取样量(Nm3) | 1.67 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000018 | 0.0050 | ×1 | 0.0050 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00018 | 0.011 | ×0.5 | 0.0055 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00012 | 0.0056 | ×0. 1 | 0.00056 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00030 | 0.0044 | ×0. 1 | 0.00044 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00018 | 0.0048 | ×0. 1 | 0.00048 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00018 | 0.018 | ×0.01 | 0.00018 |
|  | O8CDD | 0.00060 | 0. 11 | ×0.001 | 0.00011 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00012 | 0.047 | ×0. 1 | 0.0047 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000060 | 0.035 | ×0.05 | 0.0018 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00018 | 0.057 | ×0.5 | 0.028 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00036 | 0.049 | ×0. 1 | 0.0049 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00012 | 0.044 | ×0. 1 | 0.0044 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00018 | 0.0051 | ×0. 1 | 0.00051 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00012 | 0.024 | ×0. 1 | 0.0024 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00030 | 0.067 | ×0.01 | 0.00067 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00024 | 0.0066 | ×0.01 | 0.000066 |
|  | O8CDF | 0.00036 | 0.045 | ×0.001 | 0.000045 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.060 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 16.7 |  |  |
| 16%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.070 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 9  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507303 | 取样量(Nm3) | 1.52 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000020 | 0.0084 | ×1 | 0.0084 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00020 | 0.029 | ×0.5 | 0.014 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00013 | 0.024 | ×0. 1 | 0.0024 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00033 | 0.030 | ×0. 1 | 0.0030 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00020 | 0.025 | ×0. 1 | 0.0025 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00020 | 0.48 | ×0.01 | 0.0048 |
|  | O8CDD | 0.00066 | 1.8 | ×0.001 | 0.0018 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00013 | 0.070 | ×0. 1 | 0.0070 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000066 | 0.062 | ×0.05 | 0.0031 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00020 | 0.089 | ×0.5 | 0.044 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00039 | 0.16 | ×0. 1 | 0.016 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00013 | 0.15 | ×0. 1 | 0.015 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00020 | 0.061 | ×0. 1 | 0.0061 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00013 | 0.23 | ×0. 1 | 0.023 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00033 | 1.4 | ×0.01 | 0.014 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00026 | 0.27 | ×0.01 | 0.0027 |
|  | O8CDF | 0.00039 | 1.4 | ×0.001 | 0.0014 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.17 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 16.8 |  |  |
| 16%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.20 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 10  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507401 | 取样量(Nm3) | 1.82 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000016 | N.D.(<0.000016) | ×1 | 0.0000080 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00016 | N.D.(<0.00016) | ×0.5 | 0.000040 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00011 | N.D.(<0.00011) | ×0. 1 | 0.0000055 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00027 | N.D.(<0.00027) | ×0. 1 | 0.000014 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00016 | N.D.(<0.00016) | ×0. 1 | 0.0000080 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00016 | N.D.(<0.00016) | ×0.01 | 0.00000080 |
|  | O8CDD | 0.00055 | 0.057 | ×0.001 | 0.000057 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00011 | N.D.(<0.00011) | ×0. 1 | 0.0000055 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000055 | 0.0044 | ×0.05 | 0.00022 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00016 | 0.0039 | ×0.5 | 0.0020 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00033 | N.D.(<0.00033) | ×0. 1 | 0.000016 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00011 | 0.0079 | ×0. 1 | 0.00079 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00016 | N.D.(<0.00016) | ×0. 1 | 0.0000080 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00011 | N.D.(<0.00011) | ×0. 1 | 0.0000055 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00027 | 0.023 | ×0.01 | 0.00023 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00022 | 0.0071 | ×0.01 | 0.000071 |
|  | O8CDF | 0.00033 | 0.017 | ×0.001 | 0.000017 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.0035 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 16.3 |  |  |
| 18%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.0022 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 11  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507402 | 取样量(Nm3) | 1.81 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000017 | N.D.(<0.000017) | ×1 | 0.0000085 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0.5 | 0.000042 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00011 | N.D.(<0.00011) | ×0. 1 | 0.0000055 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00028 | N.D.(<0.00028) | ×0. 1 | 0.000014 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0. 1 | 0.0000085 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0.01 | 0.00000085 |
|  | O8CDD | 0.00055 | 0.031 | ×0.001 | 0.000031 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00011 | 0.0086 | ×0. 1 | 0.00086 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000055 | 0.0054 | ×0.05 | 0.00027 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00017 | 0.0078 | ×0.5 | 0.0039 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00033 | N.D.(<0.00033) | ×0. 1 | 0.000016 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00011 | 0.0093 | ×0. 1 | 0.00093 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00017 | N.D.(<0.00017) | ×0. 1 | 0.0000085 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00011 | N.D.(<0.00011) | ×0. 1 | 0.0000055 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00028 | 0.012 | ×0.01 | 0.00012 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00022 | N.D.(<0.00022) | ×0.01 | 0.0000011 |
|  | O8CDF | 0.00033 | 0.0065 | ×0.001 | 0.0000065 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.0062 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 16.3 |  |  |
| 18%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.0040 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 12  页 共 28  页

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 有组织废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | FZK2406507403 | 取样量(Nm3) | 1.68 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:ng/Nm³ | 单位:ng/Nm³ | I-TEF | 单位: ngTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.000018 | N.D.(<0.000018) | ×1 | 0.0000090 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00018 | N.D.(<0.00018) | ×0.5 | 0.000045 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00012 | N.D.(<0.00012) | ×0. 1 | 0.0000060 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00030 | N.D.(<0.00030) | ×0. 1 | 0.000015 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00018 | N.D.(<0.00018) | ×0. 1 | 0.0000090 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00018 | N.D.(<0.00018) | ×0.01 | 0.00000090 |
|  | O8CDD | 0.00060 | 0.032 | ×0.001 | 0.000032 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00012 | 0.0057 | ×0. 1 | 0.00057 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.000060 | 0.0038 | ×0.05 | 0.00019 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00018 | 0.0032 | ×0.5 | 0.0016 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.00036 | N.D.(<0.00036) | ×0. 1 | 0.000018 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00012 | N.D.(<0.00012) | ×0. 1 | 0.0000060 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00018 | N.D.(<0.00018) | ×0. 1 | 0.0000090 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00012 | 0.0067 | ×0. 1 | 0.00067 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00030 | 0.022 | ×0.01 | 0.00022 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00024 | N.D.(<0.00024) | ×0.01 | 0.0000012 |
|  | O8CDF | 0.00036 | 0.0058 | ×0.001 | 0.0000058 |
| 二噁英类测定浓度 单位：ngTEQ/Nm³ |  |  | 0.0034 |  |  |
| 平均含氧量（%） |  |  | 16.8 |  |  |
| 18%含氧量换算后二噁英浓度 |  |  | 0.0024 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 13  页 共 28  页

***此页面以下空白***

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 环境空气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | KZK2406503301 | 取样量(Nm3) | 649 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:pg/Nm³ | 单位:pg/Nm³ | I-TEF | 单位: pgTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.00031 | N.D.(<0.00031) | ×1 | 0.00016 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00077 | 0.0051 | ×0.5 | 0.0026 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00046 | N.D.(<0.00046) | ×0. 1 | 0.000023 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00031 | 0.0052 | ×0. 1 | 0.00052 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00015 | 0.0053 | ×0. 1 | 0.00053 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00046 | 0.065 | ×0.01 | 0.00065 |
|  | O8CDD | 0.00031 | 0.87 | ×0.001 | 0.00087 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00015 | 0.015 | ×0. 1 | 0.0015 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.00046 | 0.017 | ×0.05 | 0.00085 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00046 | 0.022 | ×0.5 | 0.011 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.0015 | 0.044 | ×0. 1 | 0.0044 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00031 | 0.030 | ×0. 1 | 0.0030 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00062 | 0.013 | ×0. 1 | 0.0013 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00031 | 0.046 | ×0. 1 | 0.0046 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00046 | 0.27 | ×0.01 | 0.0027 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00031 | 0.023 | ×0.01 | 0.00023 |
|  | O8CDF | 0.00077 | 1.6 | ×0.001 | 0.0016 |
| 二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³ |  |  | 0.037 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 14  页 共 28  页

***此页面以下空白***

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 环境空气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | KZK2406503302 | 取样量(Nm3) | 653 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:pg/Nm³ | 单位:pg/Nm³ | I-TEF | 单位: pgTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.00031 | 0.0026 | ×1 | 0.0026 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00077 | 0.0047 | ×0.5 | 0.0024 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00046 | 0.0021 | ×0. 1 | 0.00021 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00031 | N.D.(<0.00031) | ×0. 1 | 0.000016 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00015 | 0.0014 | ×0. 1 | 0.00014 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00046 | 0.0060 | ×0.01 | 0.000060 |
|  | O8CDD | 0.00031 | 0.026 | ×0.001 | 0.000026 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00015 | 0.0049 | ×0. 1 | 0.00049 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.00046 | 0.0041 | ×0.05 | 0.00020 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00046 | 0.0068 | ×0.5 | 0.0034 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.0015 | 0.0064 | ×0. 1 | 0.00064 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00031 | 0.0046 | ×0. 1 | 0.00046 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00061 | 0.0024 | ×0. 1 | 0.00024 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00031 | 0.0039 | ×0. 1 | 0.00039 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00046 | 0.011 | ×0.01 | 0.00011 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00031 | 0.0034 | ×0.01 | 0.000034 |
|  | O8CDF | 0.00077 | 0.020 | ×0.001 | 0.000020 |
| 二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³ |  |  | 0.011 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 15  页 共 28  页

***此页面以下空白***

附件 高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录

| 样品类型 |  | 环境空气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | KZK2406503303 | 取样量(Nm3) | 662 |  |
| 二噁英类 |  | 检出限 | 组份浓度 | 毒性当量浓度 |  |
|  |  | 单位:pg/Nm³ | 单位:pg/Nm³ | I-TEF | 单位: pgTEQ/Nm³ |
| 多氯 代二 苯并- 对-二 噁英 | 2,3,7,8-T4CDD | 0.00030 | N.D.(<0.00030) | ×1 | 0.00015 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDD | 0.00076 | 0.0040 | ×0.5 | 0.0020 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDD | 0.00045 | N.D.(<0.00045) | ×0. 1 | 0.000022 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDD | 0.00030 | 0.0055 | ×0. 1 | 0.00055 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDD | 0.00015 | N.D.(<0.00015) | ×0. 1 | 0.0000075 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD | 0.00045 | 0.015 | ×0.01 | 0.00015 |
|  | O8CDD | 0.00030 | 0.15 | ×0.001 | 0.00015 |
| 多氯 代二 苯并 呋喃 | 2,3,7,8-T4CDF | 0.00015 | 0.075 | ×0. 1 | 0.0075 |
|  | 1,2,3,7,8-P5CDF | 0.00045 | 0.058 | ×0.05 | 0.0029 |
|  | 2,3,4,7,8-P5CDF | 0.00045 | 0.018 | ×0.5 | 0.0090 |
|  | 1,2,3,4,7,8-H6CDF | 0.0015 | 0.029 | ×0. 1 | 0.0029 |
|  | 1,2,3,6,7,8-H6CDF | 0.00030 | 0.015 | ×0. 1 | 0.0015 |
|  | 1,2,3,7,8,9-H6CDF | 0.00060 | 0.024 | ×0. 1 | 0.0024 |
|  | 2,3,4,6,7,8-H6CDF | 0.00030 | 0.0081 | ×0. 1 | 0.00081 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF | 0.00045 | 0.041 | ×0.01 | 0.00041 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF | 0.00030 | 0.021 | ×0.01 | 0.00021 |
|  | O8CDF | 0.00076 | 0.056 | ×0.001 | 0.000056 |
| 二噁英类测定浓度 单位：pgTEQ/Nm³ |  |  | 0.031 |  |  |
| [注]: N.D.指低于检出限，计算毒性当量浓度时以 1/2 检出限计。 |  |  |  |  |  |

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 16  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507201 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 78 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 47 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 82 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 64 |
|  | 51 61 13C-234678-HxCDF 72 13C-123789-HxCDF 68 13C-1234678-HpCDF 60 13C-1234789-HpCDF 79 13C-2378-TCDD 65 13C-12378-PeCDD 97 13C-123478-HxCDD 71 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 90 |
|  |  | 92 |
|  |  | 106 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 17  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507202 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 77 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 50 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 88 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 83 |
|  | 88 96 13C-234678-HxCDF 87 13C-123789-HxCDF 88 13C-1234678-HpCDF 95 13C-1234789-HpCDF 84 13C-2378-TCDD 68 13C-12378-PeCDD 121 13C-123478-HxCDD 87 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 102 |
|  |  | 104 |
|  |  | 113 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 18  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507203 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 80 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 42 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 88 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 78 |
|  | 51 56 13C-234678-HxCDF 52 13C-123789-HxCDF 67 13C-1234678-HpCDF 57 13C-1234789-HpCDF 56 13C-2378-TCDD 68 13C-12378-PeCDD 102 13C-123478-HxCDD 54 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 66 |
|  |  | 70 |
|  |  | 84 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 19  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507301 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 78 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 45 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 86 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 84 |
|  | 66 69 13C-234678-HxCDF 68 13C-123789-HxCDF 86 13C-1234678-HpCDF 75 13C-1234789-HpCDF 73 13C-2378-TCDD 60 13C-12378-PeCDD 119 13C-123478-HxCDD 71 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 85 |
|  |  | 87 |
|  |  | 129 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 20  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507302 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 77 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 46 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 92 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 89 |
|  | 72 78 13C-234678-HxCDF 75 13C-123789-HxCDF 72 13C-1234678-HpCDF 64 13C-1234789-HpCDF 66 13C-2378-TCDD 65 13C-12378-PeCDD 130 13C-123478-HxCDD 79 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 94 |
|  |  | 82 |
|  |  | 98 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 21  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507303 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 82 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 42 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 98 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 99 |
|  | 64 67 13C-234678-HxCDF 63 13C-123789-HxCDF 76 13C-1234678-HpCDF 65 13C-1234789-HpCDF 60 13C-2378-TCDD 59 13C-12378-PeCDD 132 13C-123478-HxCDD 63 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 76 |
|  |  | 77 |
|  |  | 109 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 22  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507401 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 81 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 42 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 75 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 71 |
|  | 53 59 13C-234678-HxCDF 68 13C-123789-HxCDF 66 13C-1234678-HpCDF 56 13C-1234789-HpCDF 63 13C-2378-TCDD 56 13C-12378-PeCDD 104 13C-123478-HxCDD 70 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 87 |
|  |  | 69 |
|  |  | 110 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 23  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507402 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 80 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 45 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 73 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 72 |
|  | 64 86 13C-234678-HxCDF 68 13C-123789-HxCDF 67 13C-1234678-HpCDF 76 13C-1234789-HpCDF 67 13C-2378-TCDD 59 13C-12378-PeCDD 97 13C-123478-HxCDD 65 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 94 |
|  |  | 84 |
|  |  | 112 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 24  页 共 28  页

附件 有组织废气回收率统计

| 样品编号 | FZK2406507403 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 75 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 41 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 79 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 76 |
|  | 51 75 13C-234678-HxCDF 72 13C-123789-HxCDF 63 13C-1234678-HpCDF 59 13C-1234789-HpCDF 72 13C-2378-TCDD 59 13C-12378-PeCDD 109 13C-123478-HxCDD 77 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 83 |
|  |  | 89 |
|  |  | 109 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 25  页 共 28  页

附件 环境空气回收率统计

| 样品编号 | KZK2406503301 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 89 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 67 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 74 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 70 |
|  | 86 93 13C-234678-HxCDF 84 13C-123789-HxCDF 92 13C-1234678-HpCDF 85 13C-1234789-HpCDF 88 13C-2378-TCDD 66 13C-12378-PeCDD 75 13C-123478-HxCDD 73 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 88 |
|  |  | 89 |
|  |  | 76 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 26  页 共 28  页

附件 环境空气回收率统计

| 样品编号 | KZK2406503302 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 85 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 63 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 69 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 70 |
|  | 97 99 13C-234678-HxCDF 99 13C-123789-HxCDF 94 13C-1234678-HpCDF 88 13C-1234789-HpCDF 97 13C-2378-TCDD 63 13C-12378-PeCDD 76 13C-123478-HxCDD 79 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 96 |
|  |  | 99 |
|  |  | 90 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 27  页 共 28  页

附件 环境空气回收率统计

| 样品编号 | KZK2406503303 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 回收率(%) |
| 采样内标 | 37Cl4-2378-TCDD | 85 |
| 提取内标 | 13C-2378-TCDF | 77 |
|  | 13C-12378-PeCDF | 79 |
|  | 13C-23478-PeCDF | 73 |
|  | 94 96 13C-234678-HxCDF 95 13C-123789-HxCDF 99 13C-1234678-HpCDF 93 13C-1234789-HpCDF 93 13C-2378-TCDD 76 13C-12378-PeCDD 81 13C-123478-HxCDD 75 13C-123678-HxCDD 13C-1234678-HpCDD 13C-OCDD 13C-123478-HxCDF |  |
|  | 13C-123678-HxCDF |  |
|  |  | 92 |
|  |  | 98 |
|  |  | 93 |

***此页面以下空白***

检   测   报   告 编号：ZK2406062201C

第 28  页 共 28  页

附表 3  检测依据、仪器一览表

| 检测类别 | 分析项目 | 检测依据 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分 辨质谱法(HJ 77.2-2008) | 高分辨磁质谱-Thermo DFS |
| 环境空气 | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分 辨质谱法(HJ 77.2-2008) | 高分辨磁质谱-Thermo DFS |

***报 告 结 束***