# 监 测 报 告

科利华检字(2024)第07078号

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司 第三季度自行监测

委托单位：山西晋钢智造科技实业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二○二四年九月

材 是

和  检

07078

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2022年07月21日

有效期至：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声 明

1、未经本单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力，涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA 章及骑 缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出， 逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品，仅对 该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司第三季度自行监测

项目负责人：孟晓阳

报告编写人：

审    核：

审      定：

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地   址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮  编：047100

电   话：0355-8501001

网  址  ：http://klhjc.cn

邮  箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目 录

一、基本概况 	1

二 、监测内容 	1

三、执行标准 	 2

四 、监测质量保证 	5

五、监测结果 	 13

六 、结 论 	32

# 一 、基本概况

企业基本概况详见表1-1。

表1-1 基本概况

| 项目名称 | 山西晋钢智造科技实业有限公司第三季度自行监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 |  |  |
| 企业通讯地址 | 山西省泽州县巴公镇 | 行业类别 | 黑色金属冶炼和延压加工业 |
| 企业规模及主要产品 | 年产460万吨钢材 | 主要原料 | 铁矿粉、精矿粉 |
| 监测性质 | 委托监测口监督监测口 例行监测口其 他口 | 监测类别 | 环评口自测☑ 验收口其他口 |
| 监测依据 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 自行监测方案 | 监测日期 | 2024年7月2/3/4/10/11/12/15日、 8月12/13/22/27/28日、 9月4/5/10/11日 |

# 二 、监测内容

1、固定源废气监测内容见表2-1。

表2-1 固定源废气监测内容一览表

| 序号 | 污染源 | 点位设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×180m²烧结机头 | 排气筒 | 氟化物 | 每季度监测1天， 3次/天 |
| 2 | 2×230m²烧结机头 | 排气筒 | 氟化物 |  |
| 3 | 180m²烧结配料除尘 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 4 | 230m²烧结配料除尘 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 5 | 230m²烧结整粒筛分 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 6 | 链篦机回转窑焙烧 | 排气筒 | 氟化物 |  |
| 7 | 链篦机回转窑配料系统 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 8 | 138m/s高线加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 9 | 138m/s高线加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |

山西晋钢智造科技实业有限公司第三季度自行监测

| 序号 | 污染源 | 点位设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1#、2#转炉三次烟气 | 排气筒 | 颗粒物 | 每季度监测1天， 3次/天 |
| 11 | 90万吨/a单高棒加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 12 | 90万吨/a单高棒加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx |  |
| 13 | 90万吨/a双高棒加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 14 | 90万吨/a双高棒加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 15 | 100.9万t/a带钢1#加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 16 | 100.9万t/a带钢1#加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 17 | 100.9万t/a带钢2#加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 18 | 100.9万t/a带钢2#加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 19 | 煤气发电1# | 排气筒排放口 | 烟气黑度 |  |
| 20 | 煤气发电2# | 排气筒排放口 | 烟气黑度 |  |
| 21 | 污水处理厂 | 排气筒 | 氨、硫化氢、 臭气浓度 | 每半年监测1天， 3次/天 |

2、无组织废气监测内容见表2-2。

表2-2 无组织废气监测内容一览表

| 序号 | 污染源 | 点位设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界无组织废气 | 上风向1个监测点， 下风向4个监测点， | 颗粒物、CO | 每季度监测1天， 3次/天 |

# 三、执行标准

1、炼钢、炼铁、烧结等工序固定源污染物排放执行山西省《钢铁工业大气污染物排放 标准》(DB14/2249-2020) 表1-表4中的排放限值，煤气发电1#、煤气发电2#污染物排放 执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 表3燃气锅炉大气污染物排放 浓度限值；污水处理厂废气各污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)

表2中的排放量标准限值见表3-1。

表3-1 污染物排放限值一览表

| 序号 | 污染源 | 监测项目 | 排放限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×180m²烧结机头 | 氟化物 | 4 |
| 2 | 2×230m²烧结机头 | 氟化物 | 4 |
| 3 | 180m²烧结配料除尘 | 颗粒物 | 10 |
| 4 | 230m²烧结配料除尘 | 颗粒物 | 10 |
| 5 | 230m²烧结整粒筛分 | 颗粒物 | 10 |
| 6 | 链篦机回转窑焙烧 | 氟化物 | 4 |
| 7 | 链篦机回转窑配料系统 | 颗粒物 | 10 |
| 8 | 138m/s高线加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 9 | 138m/s高线加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 10 | 1#、2#转炉三次烟气 | 颗粒物 | 10 |
| 11 | 90万吨/a单高棒加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 12 | 90万吨/a单高棒加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |

山西晋钢智造科技实业有限公司第三季度自行监测

| 序号 | 污染源 | 监测项目 | 排放限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 90万吨/a双高棒加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 14 | 90万吨/a双高棒加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 15 | 100.9万t/a带钢1#加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 16 | 100.9万t/a带钢1#加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 17 | 100.9万t/a带钢2#加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 18 | 100.9万t/a带钢2#加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 19 | 煤气发电1# | 烟气黑度 | ≤1级 |
| 20 | 煤气发电2# | 烟气黑度 | ≤1级 |
| 21 | 污水处理厂 | 氨 | 4.9kg/h |
|  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h |
|  |  | 臭气浓度 (无量纲) | 2000 |

2、无组织废气执行山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB14/2249-2020)     表 5 中的排放浓度限值，见表3-2。

表3-2大气污染物无组织排放浓度限值

| 污染源 | 监测项目 | 排放限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 |
|  | CO | 10 |

# 四、监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[2006]114号文“关 于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)     和  《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)、《  固定源废气监测技 术规范》(HJ/T397-2007)、《  大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)      中 的 有关要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、本次监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，生产工况见表4-1。

表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产能力(t/d) | 实际生产能力(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.8.14 | 粗钢 | 15333 | 15147 | 98.8 |
| 2024.9.11 | 粗钢 | 15333 | 15186 | 99.0 |

注：企业年工作300天

续表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 生产设施 | 设计产量 (t/d) | 实际产量 (t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.2 | 180m²烧结机 | 5227 | 5119.8 | 97.9 | 180m²烧结配料除尘 |
| 2024.7.3 | 链篦机回转窑 | 4545 | 4315.4 | 94.9 | 链篦机回转窑配料系统 |
| 2024.7.4 | 230m²烧结机 | 6681 | 6541.4 | 97.9 | 230m²烧结配料除尘、 230m²烧结整粒筛分 |
| 2024.7.10 | 1#2#转炉 | 3566 | 3318.6 | 93.1 | 1#2#转炉三次烟气 |
| 2024.7.11 | 90万吨/a单高棒加热炉 | 3000 | 2816.4 | 93.9 | 90万吨/a单高棒加热炉2# |

山西晋钢智造科技实业有限公司第三季度自行监测

| 监测日期 | 生产设施 | 设计产量 (t/d) | 实际产量 (t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.12 | 90万吨/a单高棒加热炉 | 3000 | 2810.6 | 93.7 | 90万吨/a单高棒加热炉1# |
| 2024.7.15 | 100.9万t/a带钢加热炉 | 3363 | 3210.2 | 95.5 | 100.9万t/a带钢1#加热炉1#、 100.9万t/a带钢1#加热炉2# |
| 2024.8.12 | 煤气发电1# | 240万 (kwh/d) | 122万 (kwh/d) | 50.8 | 煤气发电1# |
| 2024.8.13 | 煤气发电2# | 240万 (kwh/d) | 136.6万 (kwh/d) | 56.9 | 煤气发电2# |
| 2024.8.13 | 生活污水处理设施 | 1000 (m³/d) | 92(m³/d) | 9.2 | 污水处理厂 |
| 2024.8.22 | 2×230m²烧结机 | 13362 | 12296.8 | 92.0 | 2×230m²烧结机头 |
| 2024.8.27 | 2×180m²烧结机 | 10454 | 10215.3 | 97.7 | 2×180m²烧结机头 |
| 2024.8.28 | 链篦机回转窑 | 4545 | 4418 | 97.2 | 链篦机回转窑焙烧 |
| 2024.9.4 | 90万吨/a双高棒加热炉 | 3000 | 2869.3 | 95.6 | 90万吨/a双高棒加热炉2# |
| 2024.9.5 | 100.9万t/a带钢加热炉 | 3363 | 3217.6 | 95.7 | 100.9万t/a带钢2#加热炉1#、 100.9万t/a带钢2#加热炉2# |
| 2024.9.7 | 138m/s高线加热炉 | 5000 | 4819.6 | 96.4 | 138m/s高线加热炉1#、 138m/s高线加热炉2# |
| 2024.9.10 | 90万吨/a双高棒加热炉 | 3000 | 2863.9 | 95.5 | 90万吨/a双高棒加热炉1# |

2、所有监测分析人员熟练掌握专业知识，并经培训考核后持证上岗，见表4-2。

表4-2 监测人员上岗证一览表

| 姓 名 | 孟晓阳 | 王阳 | 王严伦 | 申毓芳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018079 | SKJC2018087 | SKJC2018141 | SKJC2018116 |
| 姓 名 | 宋子宇 | 李亚诺 | 刘钏津 | 赵洁 |
| 上岗证号 | SKJC2018146 | SKJC2018158 | SKJC2018154 | SKJC2018097 |
| 姓 名 | 王婷婷 | 李斯妮 | 苗瑞琦 | 李佳丽 |
| 上岗证号 | SKJC2018121 | SKJC2018155 | SKJC2018089 | SKJC2018137 |
| 姓 名 | 王小歌 | -- | -- | -- |
| 上岗证号 | SKJC2018159 | -- |  | -- |

3、所有监测仪器设备均经计量部门检定合格，并在有效期内使用，检定结果见表4-3。 在监测前后对使用仪器进行了校准，见表4-4~4-7,监测质量控制数据及统计结论见表4-8。

表4-3 监测使用仪器检定一览表

| 类别 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有 效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | KLH-15-305 | 颗粒物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.9 |
|  | 废气盐酸雾/硫酸雾 /氟化物采样装置 | ZR-D17BT | KLH-15-288 | 氟化物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 便携式流量压力综 合校准装置 | ZR-5411 | KLH-15-289 | 校准 | 青岛市计量技术研究院 | 2025.1 |
|  | 便携式气体、粉尘、 烟尘采样仪综合校 准装置 | ZR-5410A | KLH-15-025 | 校准 | 河北省计量监督 检测研究院 | 2025.5 |
|  | 双路烟气采样器 | ZR-3710 | KLH-15-169 | 硫化氢、氨 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | ZR-3260D | KLH-15-160 | 颗粒物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 多量程孔口流量 校准仪 | 崂应7020A 型 | KLH-15-313 | 校准 | 河北省计量监督 检测研究院 | 2024.12 |
|  | 紫外烟气分析仪 | 崂应3023Y | KLH-15-302 | SO₂、NOx | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.6 |
|  | 紫外差分烟气综合 分析仪 | 崂应3023 | KLH-15-290 | SO₂、NOx | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 环境空气颗粒物 综合采样器 | ZR-3924型 | KLH-15-323 ~327 | 颗粒物 | 山东省计量科学研究院 | 2025.1 |
|  | 风杯式风速风向表 | NHFSX1809 | KLH-15-046 | 气象参数 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.5 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | KLH-15-061 | 气象参数 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.5 |
|  | 便携式红外 CO/CO₂分析仪 | 崂应2027B 型 | KLH-15-307 ~311 | CO | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2024.11 |
|  | 林格曼烟气浓度图 | LD-LG30 | KLH-15-253 | 烟气黑度 | 泰源检测认证 集团有限公司 | 2024.12 |
| 分析 仪器 | 岛津 十万分之一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |
|  | 离子计(氟) | PXSJ-226 | KLH-15-038 | 氟化物 | 山西华测科瑞计量检测 检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 可见分光光度计 | V-1600 | KLH-15-027 | H₂S、NH₃ | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |

表4-4  监测仪器校准结果一览表

| 校准 时间 | 仪器型号 及编号 |  | 流量(升/分钟) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 仪器示值流量 |  |  | 标准流量计读数 |  |  | 相对误差% |  |  | 判定 标准 | 结果 |
| 7.2~ 7.3 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 29.8 | 39.5 | 0.0 | -0.7 | -1.3 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 29.9 | 39.4 | -1.0 | -0.3 | -1.5 | ±5% | 合格 |
| 7.8~ 7.13 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 30.1 | 40.4 | -1.0 | 0.3 | 1.0 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.6 | 30.1 | 40.6 | -2.0 | 0.3 | 1.5 | ±5% | 合格 |
| 7.15~ 7.20 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.7 | 30.4 | 40.0 | -1.5 | 1.3 | 0.0 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 30.1 | 39.5 | -1.0 | 0.3 | -1.3 | ±5% | 合格 |
| 8.19~ 8.23 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.1 | 29.9 | 40.5 | 0.5 | -0.3 | 1.2 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.1 | 29.7 | 40.0 | 0.5 | -1.0 | 0.0 | ±5% | 合格 |
| 8.26~ 8.30 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.7 | 30.5 | 39.5 | -1.5 | 1.7 | -1.2 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.6 | 30.8 | 39.1 | -2.0 | 2.7 | -2.2 | ±5% | 合格 |
| 9.2~ 9.7 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.9 | 30.0 | 40.1 | -0.5 | 0.0 | 0.3 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ±5% | 合格 |
| 9.9~ 9.10 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.7 | 30.2 | 39.8 | -1.5 | 0.7 | -0.5 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.5 | 29.8 | 39.9 | -2.5 | -0.7 | -0.3 | ±5% | 合格 |
| 5.27~ 6.6 | ZR-3260D KLH-15-160 | 测量前 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30.8 | 39.6 | 48.9 | 2.7 | -1.0 | -2.2 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30.2 | 40.5 | 50.7 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | ±5% | 合格 |
| 8.19~ 8.23 | ZR-D17BT KLH-15-288 | 测量前 | 1.5 |  |  | 1.512 |  |  | 0.8 |  |  | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 1.5 |  |  | 1.500 |  |  | 0.0 |  |  | ±5% | 合格 |
| 8.26~ 8.30 | ZR-D17BT KLH-15-288 | 测量前 | 1.5 |  |  | 1.473 |  |  | -1.8 |  |  | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 1.5 |  |  | 1.460 |  |  | -2.7 |  |  | ±5% | 合格 |

表4-5 自动烟尘(气)测试仪校准结果一览表

| 校准 时间 | 仪器型号 及编号 | 项 目 |  | 标气编号 | 标气 浓度 (mg/m³) | 仪器测试 浓度 (mg/m³) | 示值 误差 (mg/m³) | 判定 标准 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.11~7.12 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 24.1 | -3.4 | ±4.0 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | WA11066 | 57.5 | 24.1 | -3.4 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | SO₂ | NU03078 | 57.1 | 58.2 | 1.1 | ±8.6 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | NU03078 | 57.1 | 58.2 | 1.1 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.4 | -0.1 | ±6.2 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 90109170 | 20.5 | 20.6 | 0.1 |  | 合格 |
| 7.15~7.16 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 30.5 | 3.0 | ±4.0 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | WA11066 | 57.5 | 30.7 | 3.2 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 31.8 | 3.2 | ±8.6 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 30.1 | 3.5 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.7 | 0.2 | ±6.2 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 90109170 | 20.5 | 20.6 | 0.1 |  | 合格 |
| 9.4~9.5 | 崂应3023 KLH-15-290 | 测量前 | NO | 44304121 | 14.1 | 16.0 | 1.9 | ±4.0 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 44304121 | 14.1 | 15.9 | 1.8 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | SO₂ | NU03078 | 57.1 | 51.6 | -5.5 | ±8.6 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | NU03078 | 57.1 | 52.0 | -5.1 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | NO₂ | 45107002 | 102.9 | 100.7 | -2.2 | ±6.2 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 45107002 | 102.9 | 100.7 | -2.2 |  | 合格 |
| 9.7 | 崂应3023 KLH-15-290 | 测量前 | NO | 44304121 | 14.1 | 15.6 | 1.5 | ±4.0 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 44304121 | 14.1 | 15.5 | 1.4 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | SO₂ | NU03078 | 57.1 | 52.7 | -4.4 | ±8.6 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | NU03078 | 57.1 | 53.2 | -3.9 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 60.9 | -0.9 | ±6.2 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 730300 | 61.8 | 60.6 | -1.2 |  | 合格 |

山西晋钢智造科技实业有限公司第三季度自行监测

| 校准 时间 | 仪器型号 及编号 | 项 目 |  | 标气编号 | 标气 浓度 (mg/m³) | 仪器测试 浓度 (mg/m³) | 示值 误差 (mg/m³) | 判定 标准 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9~ 9.10 | 崂应3023 KLH-15-290 | 测量前 | NO | 44304121 | 14.1 | 15.5 | 1.4 | ±4.0 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 44304121 | 14.1 | 15.3 | 1.2 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | SO₂ | NU03078 | 57.1 | 58.2 | 1.1 | ±8.6 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | NU03078 | 57.1 | 58.3 | 1.2 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 61.6 | -0.2 | ±6.2 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 730300 | 61.8 | 61.7 | -0.1 |  | 合格 |

表4-6 无组织监测仪器(空气颗粒物综合采样器)校准一览表

| 仪器 用途 | 仪器 型号 | 仪器编号 | 仪器示值 流量 (L/min) | 标准流量计读数 (L/min) |  | 校准误差(%) |  | 判定 标准 (%) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量前 | 测量后 | 测量前 | 测量后 |  |  |
| 无组织 采样 | ZR-3924 型 (8.14) | KLH-15-323 | 100.0 | 99.9 | 98.8 | -0.1 | -1.2 | ±2% | 合格 |
|  |  | KLH-15-324 | 100.0 | 101.3 | 100.7 | 1.3 | 0.7 | ±2% | 合格 |
|  |  | KLH-15-325 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 0.0 | 0.1 | ±2% | 合格 |
|  |  | KLH-15-326 | 100.0 | 100.7 | 101.2 | 0.7 | 1.2 | ±2% | 合格 |
|  |  | KLH-15-327 | 100.0 | 100.3 | 98.5 | 0.3 | -1.5 | ±2% | 合格 |

表4-7 双路烟气采样器校准结果一览表

| 仪器型号 及编号 | 气路名称 | 流量(升/分钟) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样仪器 设定流量 | 标准流量计读数 |  | 相对误差(%) |  | 判定 标准 (%) | 结果 判定 |
|  |  |  | 测量前 | 测量后 | 测量前 | 测量后 |  |  |
| ZR-3710 KLH-15-169 (8.12~8.15) | A | 0.5 | 0.492 | 0.491 | -1.6 | -1.8 | ±5 | 合格 |
|  | B | 0.5 | 0.487 | 0.481 | -2.6 | -3.8 | ±5 | 合格 |

表4-8实验室质量控制措施一览表(现场空白测定)

| 分析项目 | 样品编号 | 现场空白增重 (mg) | 允许空白样品增重 (mg) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织颗粒物 | (TSP)2407078FO01空 | 0.14 | <±0.5 | 合格 |

续表4-8实验室质量控制措施一览表(空白测定)

| 样品编号 | 分析项目 | 空白测定结果 | 质控指标 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (FAN)2407078FQ31空 | 氟化物 | ND mg/m³ | <方法检出限： 0.06mg/m³ | 合格 |
| (H₂S)2407078FQ94空 | 硫化氢 | ND mg/m³ | <方法检出限： 0.002mg/m³ | 合格 |
| (NH₃)2407078FQ94空 | 氨 | 吸光度0.012 | ≤同批实验空白 0.011×(1±15%) | 合格 |

续表4-8 实验室质量控制措施一览表(全程序空白测定)

| 分析 项 目 | 样品编号 | 现场空白 增重 (g) | 对应测量系 列平均体积 (L) | 空白样品 浓度 (mg/m³) | 排放限值 (mg/m³) | 允许空白 样品浓度 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 颗粒物 | (PM) 2407078FQ33空 | 0.00015 | 1146.8 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ37空 | 0.00014 | 1039.8 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ39空 | 0.00020 | 1026.8 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ42空 | 0.00008 | 1088.2 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ50空 | 0.00011 | 951.4 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ51空 | 0.00014 | 1370.7 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ63空 | 0.00015 | 968.0 | 0.2 | 10 | <1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ68空 | 0.00007 | 1042.1 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ69空 | 0.00013 | 1131.6 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ70空 | 0.00019 | 1053.1 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ72空 | 0.00013 | 1113.7 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ76空 | 0.00013 | 1024.1 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ77空 | 0.00011 | 872.2 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ78空 | 0.00011 | 1032.3 | 0.1 | 10 | <1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2407078FQ79空 | 0.00017 | 960.6 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |

4、监测分析方法及采样方法见表4-9、4-10。

表4-9 采样方法一览表

| 类别 | 采样方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 固定源废气 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 | HJ836-2017 |
|  | 《固定源废气监测技术规范》 | HJ/T397-2007 |
|  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | GB/T 16157-1996 |
|  | 《恶臭污染环境监测技术规范》 | HJ905-2017 |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 | HJ/T 55-2000 |

表4-10 分析方法一览表

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 | 方法最低 检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 | HJ 836-2017 | 1.0mg/m³ |
|  | NOx | 固定污染源废气氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ1132-2020 | NO 1mg/m³ NO₂2mg/m³ |
|  | SO₂ | 固定污染源废气二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ1131-2020 | 2mg/m³ |
|  | 氟化物 | 固定污染源排气中氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 0.06mg/m³ |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼黑度图法 | HJ/T398-2007 | -- |
|  | 氨 | 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.25mg/m³ |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析 方法》(第四版增补版) | 0.002mg/m³ |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ1262-2022 | -- |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ1263-2022 | 167μg/m³ |
|  | CO | 空气质量一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB 9801-1988 | 0.3mg/m³ |

5、监测数据经“三校”、“三审”后报出。

# 五 、监测结果

1 、180m²烧结配料除尘颗粒物监测结果见表5-1,监测点位见图5-1。

表5-1180m²烧结配料除尘颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.2 | 1 | 385086 | 3.7 | 1.42 |
|  | 2 | 373956 | 3.4 | 1.27 |
|  | 3 | 404432 | 2.9 | 1.17 |
| 平均值 |  | 387825 | 3.3 | 1.28 |
| 标准限值 |  | -- | 10 | - |
| 达标情况 |  | -- | 达标 | - |
| 排放口许可编号 |  | DA135 | 生产负荷(%) | 97.9 |

丁排放高度35m

12.6m

◎-      a=3.3m

废气

布袋除尘器

14.8m

图 5 - 1 1 8 0m² 烧结配料除尘颗粒物监测点位示意图

2、链篦机回转窑配料系统颗粒物监测结果见表5-2,监测点位见图5-2。

表5-2 链篦机回转窑配料系统颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.3 | 1 | 113025 | 2.4 | 0.271 |
|  | 2 | 112989 | 2.5 | 0.282 |
|  | 3 | 113929 | 3.0 | 0.342 |
| 平均值 |  | 113314 | 2.6 | 0.295 |
| 标准限值 |  | -- | 10 |  |
| 达标情况 |  | - | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA152 | 生产负荷(%) | 94.9 |

排放高度30m

10.5m

◎-

14.0m

布袋除尘器

0=2.2m

废气

图5-2 链篦机回转窑配料系统颗粒物监测点位示意图

3 、230m²烧结配料除尘颗粒物监测结果见表5-3,监测点位见图5-3。

表5 - 3230m² 烧结配料除尘颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.4 | 1 | 400169 | 2.3 | 0.920 |
|  | 2 | 440613 | 3.0 | 1.32 |
|  | 3 | 432906 | 2.8 | 1.21 |
| 平均值 |  | 424563 | 2.7 | 1.15 |
| 标准限值 |  | -- | 10 |  |
| 达标情况 |  | -- | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA148 | 生产负荷(%) | 97.9 |

不

业

排放高度 35m

15.0m

废气

0=3.3m

O

-—-

布袋除尘器

15.0m

图 5 - 3 2 3 0m2 烧结配料除尘颗粒物监测点位示意图

4 、230m²烧结整粒筛分颗粒物监测结果见表5-4,监测点位见图5-4。

表5-4230m²烧结整粒筛分颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.4 | 1 | 221247 | 5.9 | 1.31 |
|  | 2 | 208248 | 6.0 | 1.25 |
|  | 3 | 158636 | 5.1 | 0.809 |
| 平均值 |  | 196044 | 5.7 | 1.12 |
| 标准限值 |  | - | 10 |  |
| 达标情况 |  | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA150 | 生产负荷(%) | 97.9 |

不

排放高度 35m

19.0m

o

c=2.7m

废气

12.0m

布袋除尘器

图5 - 4230m² 烧结整粒筛分颗粒物监测点位示意图

5、1#、2#转炉三次烟气监测结果见表5-5,监测点位见图5-5。

表5-51#2#转炉三次烟气颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.10 | 1 | 620421 | 2.3 | 1.43 |
|  | 2 | 621928 | 2.2 | 1.37 |
|  | 3 | 619094 | 1.8 | 1.11 |
| 平均值 |  | 620481 | 2.1 | 1.30 |
| 标准限值 |  | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA176 | 生产负荷(%) | 93.1 |

图5-51#2#转炉三次烟气颗粒物监测点位示意图

6、90万吨/a 单高棒加热炉2#监测结果见表5-6,监测点位见图5-6。

表5-690万吨/a单高棒加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.7.11 | 1 | 19583 | 5.18 | 1.8 | 1.5 | 0.0352 |
|  | 2 | 26032 |  | 1.7 | 1.4 | 0.0443 |
|  | 3 | 21444 |  | 2.2 | 1.8 | 0.0472 |
| 平均值 |  | 22353 |  | 1.9 | 1.6 | 0.0425 |
| 标准限值 |  | -- |  | -- | 10 |  |
| 达标情况 |  |  | -- | - | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA195 |  | 生产负荷(%) | 93.9 |  |

续表5-690万吨/a 单高棒加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.7.11 | 1 | 19583 | 5.18 | 9 | 7 | 0.176 | 29 | 24 | 0.568 |
|  | 2 | 26032 |  | 8 | 7 | 0.208 | 27 | 22 | 0.703 |
|  | 3 | 21444 |  | 6 | 5 | 0.129 | 24 | 20 | 0.515 |
| 平均值 |  | 22353 |  | 8 | 7 | 0.179 | 27 | 22 | 0.604 |
| 标准限值 |  | -- |  |  | 50 | -- |  | 200 | -- |
| 达标情况 |  |  |  | -- | 达标 |  | -- | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA195 |  |  | 生产负荷(%) |  | 93.9 |  |  |

排放高度

30m

10.5m

0=1.1m

8.9m

加热炉          脱硫塔

o

图5 - 690万吨/a 单高棒加热炉2#废气监测点位示意图

7、90万吨/a 单高棒加热炉1#监测结果见表5-7,监测点位见图5-7。

表5-790万吨/a单高棒加热炉1#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.7.12 | 1 | 20993 | 7.24 | 2.5 | 2.4 | 0.0525 |
|  | 2 | 19539 |  | 2.2 | 2.1 | 0.0430 |
|  | 3 | 19254 |  | 2.7 | 2.5 | 0.0520 |
| 平均值 |  | 19929 |  | 2.5 | 2.4 | 0.0498 |
| 标准限值 |  | - | - | - | 10 |  |
| 达标情况 |  | -- | -- |  | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA159 |  | 生 产 负 荷 ( % ) | 93.7 |  |

续表5-790万吨/a 单高棒加热炉1#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.7.12 | 1 | 20993 | 7.24 | ND | ND | 0.0 | 21 | 20 | 0.441 |
|  | 2 | 19539 |  | ND | ND | 0.0 | 27 | 25 | 0.528 |
|  | 3 | 19254 |  | ND | ND | 0.0 | 35 | 33 | 0.674 |
| 平均值 |  | 19929 |  | ND | ND | 0.0 | 28 | 26 | 0.558 |
| 标准限值 |  |  |  | -- | 50 |  |  | 200 | - |
| 达标情况 |  |  |  | - | 达标 | -- | -- | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA159 |  |  | 生 产 负 荷 ( % ) |  | 93.7 |  |  |

注：ND表示未检出。

工排放高度 30m

10.5m

o  =

1.3m

8.9m

加热炉          脱 硫

图 5 - 7 9 0 万 吨 /a 单高棒加热炉1#废气监测点位示意图

8、100.9万t/a 带钢1#加热炉1#监测结果见表5-8,监测点位见图5-8。

表5-8100.9万t/a带钢1#加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标于浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.7.15 | 1 | 50237 | 2.63 | 3.1 | 2.2 | 0.156 |
|  | 2 | 57026 |  | 2.9 | 2.1 | 0.165 |
|  | 3 | 63843 |  | 2.5 | 1.8 | 0.160 |
| 平均值 |  | 57035 |  | 2.8 | 2.0 | 0.160 |
| 标准限值 |  |  |  |  | 10 | -- |
| 达标情况 |  | - | - |  | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA198 |  | 生产负荷(%) | 95.5 |  |

续表5-8100.9万t/a 带钢1#加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.7.15 | 1 | 50237 | 2.63 | 23 | 16 | 1.16 | 51 | 36 | 2.56 |
|  | 2 | 57026 |  | 30 | 21 | 1.71 | 44 | 31 | 2.51 |
|  | 3 | 63843 |  | 41 | 29 | 2.62 | 36 | 26 | 2.30 |
| 平均值 |  | 57035 |  | 31 | 22 | 1.77 | 44 | 31 | 2.21 |
| 标准限值 |  | - | - |  | 50 |  | -- | 200 |  |
| 达标情况 |  | -- | -- |  | 达标 |  | - | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA198 |  |  | 生产负荷(%) |  | 95.5 |  |  |

7.0m

0=2.9m

17.5m

脱硫

排放高度 29m

加热炉

o

图5-8100 .9万吨热轧带钢1#加热炉1#监测点位示意图

9、100.9万t/a 带钢1#加热炉2#监测结果见表5-9,监测点位见图5-9。

表5-9100.9万t/a 带钢1#加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.7.15 | 1 | 57231 | 4.30 | 2.7 | 2.1 | 0.155 |
|  | 2 | 52808 |  | 3.2 | 2.5 | 0.169 |
|  | 3 | 61893 |  | 2.6 | 2.0 | 0.161 |
| 平均值 |  | 57311 |  | 2.8 | 2.2 | 0.160 |
| 标准限值 |  | -- |  | - | 10 |  |
| 达标情况 |  |  |  |  | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA163 |  | 生 产 负 荷 ( % ) | 95.5 |  |

续表5-9100.9万t/a 带钢1#加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.7.15 | 1 | 57231 | 4.30 | 46 | 36 | 2.63 | 42 | 33 | 2.40 |
|  | 2 | 52808 |  | 36 | 28 | 1.90 | 39 | 30 | 2.06 |
|  | 3 | 61893 |  | 44 | 34 | 2.72 | 41 | 32 | 2.54 |
| 平均值 |  | 57311 |  | 42 | 33 | 2.41 | 41 | 32 | 2.35 |
| 标准限值 |  | - |  |  | 50 | -- |  | 200 |  |
| 达标情况 |  |  | - |  | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA163 |  |  | 生产负荷(%) |  | 95.5 |  |  |

7.0m

0=2.9m

17.5m

加 热 炉           脱硫

排放高度 29m

O

图5 - 9100 . 9万t/a 带钢1#加热炉2#监测点位示意图

10、2×230m²烧结机头废气监测结果见表5-10,监测点位见图5-10。

表5-102×230m² 烧结机头废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排 气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 氟化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.8.22 | 1 | 2028328 | 14.5 | 2.92 | 2.25 | 5.92 |
|  | 2 | 2053660 |  | 2.72 | 2.09 | 5.59 |
|  | 3 | 1971633 |  | 3.12 | 2.40 | 6.16 |
| 平均值 |  | 2017874 |  | 2.92 | 2.25 | 5.89 |
| 标准限值 |  |  |  |  | 4 | -- |
| 达标情况 |  |  | -- | -- | 达标 | - |
| 排放口许可编号 |  | DA149 |  | 生产负荷(%) | 92.0 |  |

不

0=10m

45m

0

45m

静电除尘 器

废气

布袋除 尘器

排放高度 100m

SCR 脱 硝

脱硫

烟 囱

业

图5 - 10230m² 烧结机头废气监测点位示意图

11 、180m²烧结机头废气监测结果见表5-11,监测点位见图5-11。

表5-11180m²烧结机头废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排 气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 氟化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.8.27 |  | 1123662 | 15.4 | 1.04 | 0.926 | 1.17 |
|  | 2 | 1194702 |  | 1.21 | 1.08 | 1.45 |
|  | 3 | 1044238 |  | 1.19 | 1.06 | 1.24 |
| 平均值 |  | 1120867 |  | 1.15 | 1.02 | 1.29 |
| 标准限值 |  | -- |  | -- | 4 |  |
| 达标情况 |  | -- | - |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA137 |  | 生产负荷(%) | 97.7 |  |

排放高度

100m

o=10m

米

SCR脱 硝

废气

静 电 除尘器

布袋  除尘器

脱硫

烟 囱

45m

45m

O

图5-11180m²烧结机头废气监测点位示意图

12、链篦机回转窑焙烧废气监测结果见表5-12,监测点位见图5-12。

表5-12 链篦机回转窑焙烧废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排 气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 氟化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.8.28 | 1 | 621420 | 17.6 | 1.28 | 1.13 | 0.796 |
|  | 2 | 635786 |  | 1.46 | 1.28 | 0.928 |
|  | 3 | 644806 |  | 1.28 | 1.13 | 0.826 |
| 平均值 |  | 634004 |  | 1.34 | 1.18 | 0.850 |
| 标准限值 |  |  | -- | -- | 4 | -- |
| 达标情况 |  | - |  |  | 达标 | - |
| 排放口许可编号 |  | DA106 |  | 生产负荷(%) | 97.2 |  |

丁排0度

34.7m

检测断面 o=7.0m

38m

SCR脱

硝

一 →  废气

布袋 除尘器

静电 除尘器

脱硫

烟 囱

@

图5-12 链篦机回转窑焙烧废气监测点位示意图

13、90万吨/a双高棒加热炉2#废气监测结果见表5-13,监测点位见图5-13。

表5-1390万吨/a双高棒加热炉2#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.9.4 |  | 34228 | 7.5 | 2.1 | 2.0 | 0.0719 |
|  | 2 | 40095 |  | 1.7 | 1.6 | 0.0682 |
|  | 3 | 28630 |  | 2.6 | 2.5 | 0.0744 |
| 平均值 |  | 34318 |  | 2.1 | 2.0 | 0.0721 |
| 标准限值 |  |  |  |  | 10 | -- |
| 达标情况 |  |  | - | - | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA166 |  | 生产负荷(%) | 95.6 |  |

续表5-1390万吨/a双高棒加热炉2#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.9.4 |  | 34228 | 7.5 | ND | ND | 0.0 | 53 | 51 | 1.81 |
|  | 2 | 40095 |  | ND | ND | 0.0 | 56 | 54 | 2.25 |
|  | 3 | 28630 |  | ND | ND | 0.0 | 39 | 37 | 1.12 |
| 平均值 |  | 34318 |  | ND | ND | 0.0 | 49 | 47 | 1.68 |
| 标准限值 |  |  |  |  | 50 |  |  | 200 | - |
| 达标情况 |  | - | -- |  | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA166 |  |  | 生 产 负 荷 ( % ) |  | 95.6 |  |  |

备注：ND表示未检出。

排放高度 30m

10.5m

0=1.3m

8.9m

脱硫

加热炉

O

图5 - 1390万吨/a 双高棒加热炉2#废气监测点位示意图

14、100.9万t/a 带钢2#加热炉2#监测结果见表5-14,监测点位见图5-14。

表5-14100.9万t/a 带钢2#加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.9.5 | 1 | 61472 | 4.1 | 1.8 | 1.4 | 0.111 |
|  | 2 | 54239 |  | 1.9 | 1.5 | 0.103 |
|  | 3 | 54271 |  | 2.1 | 1.6 | 0.114 |
| 平均值 |  | 56661 |  | 1.9 | 1.5 | 0.108 |
| 标准限值 |  | -- | - | -- | 10 |  |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | - |
| 排放口许可编号 |  | DA197 |  | 生产负荷(%) | 95.7 |  |

续表5-14100.9万t/a 带钢2#加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.9.5 |  | 61472 | 4.1 | 29 | 22 | 1.78 | 64 | 49 | 3.93 |
|  | 2 | 54239 |  | 47 | 36 | 2.55 | 65 | 50 | 3.53 |
|  | 3 | 54271 |  | 41 | 32 | 2.23 | 73 | 56 | 3.96 |
| 平均值 |  | 56661 |  | 39 | 30 | 2.21 | 67 | 52 | 3.80 |
| 标准限值 |  | - | -- | -- | 50 | - | - | 200 | -- |
| 达标情况 |  |  | - |  | 达标 | - | - | 达标 | - |
| 排放口许可编号 |  | DA197 |  |  | 生产负荷(%) |  | 95.7 |  |  |

7.0m

o=2.9m

17.5m

脱硫

排放高度 29m

加热炉

o

图5- 14100 . 9万t/a 带钢2#加热炉2#监测点位示意图

15、100 . 9万t/a  带钢2#加热炉1#监测结果见表5 - 15,监测点位见图5 - 15。

表5-15100.9万t/a带钢2#加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.9.5 | 1 | 53436 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 0.118 |
|  | 2 | 54921 |  | 1.7 | 1.2 | 0.0934 |
|  | 3 | 50438 |  | 2.0 | 1.4 | 0.101 |
| 平均值 |  | 52932 |  | 2.0 | 1.4 | 0.106 |
| 标准限值 |  | - | - | - | 10 |  |
| 达标情况 |  | -- | - | -- | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA199 |  | 生产负荷(%) | 95.7 |  |

续表5-15100.9万t/a带钢2#加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.9.5 | 1 | 53436 | 2.4 | 36 | 25 | 1.92 | 60 | 42 | 3.21 |
|  | 2 | 54921 |  | 27 | 19 | 1.48 | 45 | 32 | 2.47 |
|  | 3 | 50438 |  | 36 | 25 | 1.82 | 68 | 48 | 3.43 |
| 平均值 |  | 52932 |  | 33 | 23 | 1.75 | 58 | 41 | 3.07 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 50 | -- |  | 200 |  |
| 达标情况 |  |  | - |  | 达标 | -- |  | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA199 |  |  | 生产负荷(%) |  | 95.7 |  |  |

7.0m

o

17.5m

加热炉         脱硫

排放高度 29m

0=2.9m

图5- 15100.9万t/a 带钢2#加热炉1#监测点位示意图

16、138m/s高线加热炉1#监测结果见表5-16,监测点位见图5-16。

表5-16138m/s高线加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) |  | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.9.7 | 1 | 50561 |  | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.106 |
|  | 2 | 54256 |  |  | 1.7 | 1.2 | 0.0922 |
|  | 3 | 59009 |  |  | 1.8 | 1.3 | 0.106 |
| 平均值 |  | 54609 |  |  | 1.9 | 1.4 | 0.104 |
| 标准限值 |  | - |  |  |  | 10 | - |
| 达标情况 |  | -- |  | - | - | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  |  | DA072 |  | 生产负荷(%) |  | 96.4 |

续 表 5 - 1 6 1 3 8m/s   高线加热炉1#监测结果 一 览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) |  | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.9.7 | 1 | 50561 |  | 3.0 | ND | ND | 0.0 | 29 | 21 | 1.47 |
|  | 2 | 54256 |  |  | ND | ND | 0.0 | 35 | 25 | 1.90 |
|  | 3 | 59009 |  |  | ND | ND | 0.0 | 38 | 27 | 2.24 |
| 平均值 |  | 54609 |  |  | ND | ND | 0.0 | 34 | 24 | 1.86 |
| 标准限值 |  |  |  | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  |  |  | -- | -- | 达标 |  |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  |  | DA072 |  |  | 生 产 负 荷 ( % ) |  |  | 96.4 |  |

备注：ND表示未检出。

T 8高度

12.7m

o

7.5m

加热炉          脱硫塔

0=1.8m

图5-16138m/s高线加热炉1#监测点位示意图

17 、138m/s 高线加热炉2#监测结果见表5-17,监测点位见图5-17。

表5-17138m/s高线加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m₃/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.9.7 | 1 | 39299 | 6.2 | 2.0 | 1.8 | 0.0786 |
|  | 2 | 37810 |  | 2.3 | 2.0 | 0.0870 |
|  | 3 | 36591 |  | 2.4 | 2.1 | 0.0878 |
| 平均值 |  | 37900 |  | 2.2 | 1.9 | 0.0834 |
| 标准限值 |  | -- | - | -- | 10 |  |
| 达标情况 |  | - |  |  | 达标 | - |
| 排放口许可编号 |  | DA073 |  | 生产负荷(%) |  | 96.4 |

续表5- 17138m/s  高线加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.9.7 |  | 39299 | 6.2 | ND | ND | 0.0 | 33 | 29 | 1.30 |
|  | 2 | 37810 |  | ND | ND | 0.0 | 33 | 29 | 1.25 |
|  | 3 | 36591 |  | ND | ND | 0.0 | 30 | 26 | 1.10 |
| 平均值 |  | 37900 |  | ND | ND | 0.0 | 32 | 28 | 1.21 |
| 标准限值 |  | - |  | -- | 50 | - | - | 200 |  |
| 达标情况 |  |  | - | -- | 达标 | - | - | 达标 | - |
| 排放口许可编号 |  | DA073 |  |  | 生产负荷(%) |  | 96.4 |  |  |

注：ND 表示未检出。

排 放 高 度

28m

12.6m

O

7.5m

加热炉           脱硫塔

0=1.5m

图5-17138m/s高线加热炉2#废气监测点位示意图

18、90万吨/a 双高棒加热炉1#废气监测结果见表5-18,监测点位见图5-18。

表5- 1890万吨/a 双高棒加热炉1#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.9.10 | 1 | 33565 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 0.0839 |
|  | 2 | 28785 |  | 3.2 | 2.8 | 0.0921 |
|  | 3 | 32059 |  | 2.6 | 2.3 | 0.0834 |
| 平均值 |  | 31470 |  | 2.8 | 2.4 | 0.0881 |
| 标准限值 |  | - | -- |  | 10 |  |
| 达标情况 |  | - | - | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA165 |  | 生产负荷(%) |  | 93.9 |

续表5-1890万吨/a双高棒加热炉1#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.9.10 | 1 | 33565 | 6.0 | ND | ND | 0.0 | 100 | 87 | 3.36 |
|  | 2 | 28785 |  | 6 | 5 | 0.158 | 56 | 49 | 1.61 |
|  | 3 | 32059 |  | ND | ND | 0.0 | 45 | 39 | 1.44 |
| 平均值 |  | - |  | -- | - |  | 67 | 58 | 2.11 |
| 最大值 |  | 28785 |  | 6 | 5 | 0.158 | - | - |  |
| 标准限值 |  |  | - |  | 50 | - |  | 200 |  |
| 达标情况 |  | - | - |  | 达标 | - |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA165 |  |  | 生 产 负 荷 ( % ) |  | 93.9 |  |  |

注：ND 表示未检出。

排放高度 30m

10.5m

o 2=1.6m

7.9m

加热炉          脱 硫

图5- 1890万吨/a 双高棒加热炉1#废气监测点位示意图

19、煤气发电1#监测结果见表5-19。

表5-19 煤气发电1#烟气黑度监测结果一览表

| 监测 时间 |  | 监测 频次 | 林格曼黑度 (级) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.8.12 |  | 1 | <1 |  |
|  |  | 2 | <1 |  |
|  |  | 3 | <1 |  |
| 平均值 |  |  | <1 |  |
| 排放标准 |  |  | ≤1 |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 | DA123 |  | 生产负荷(%) | 50.8 |

20、煤气发电2#监测结果见表5-20。

表5-20 煤气发电2#烟气黑度监测结果一览表

| 监测 时间 |  | 监测 频次 | 林格曼黑度 (级) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.8.13 |  | 1 | <1 |  |
|  |  | 2 | <1 |  |
|  |  | 3 | <1 |  |
| 平均值 |  |  | <1 |  |
| 排放标准 |  |  | ≤1 |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 | DA131 |  | 生产负荷(%) | 56.9 |

21、污水处理厂废气监测结果见表5-21,监测点位见图5-21。

表5-21污水处理厂废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 氨 |  | 臭气浓度 (无量纲) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |  |
| 2024.8.13 | 1 | 4762 | 0.50 | 2.38×10- | 1318 |
|  | 2 | 4977 | 0.52 | 2.59×10-3 | 1514 |
|  | 3 | 5196 | 0.52 | 2.70×10-3 | 1318 |
| 最大值 |  | 5196 | 0.52 | 2.70×10-3 | 1318 |
| 标准限值 |  |  | - | 4.9 | 2000 |
| 达标情况 |  |  | -- | 达标 | 达标 |
| 排放口许可编号 |  | DA158 |  | 生产负荷(%) | 9.2 |

续表5-21 污水处理厂废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m3/h) | 硫化氢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) |  | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.8.13 | 1 | 4762 | 0.102 |  | 4.86×10-4 |
|  | 2 | 4977 | 0.099 |  | 4.93×10- |
|  | 3 | 5196 | 0.104 |  | 5.40×10-4 |
| 最大值 |  | 5196 | 0.104 |  | 5.40×10-4 |
| 标准限值 |  | - |  |  | 0.33 |
| 达标情况 |  | -- |  |  | 达标 |
| 排放口许可编号 |  | DA158 |  | 生 产 负 荷 ( % ) | 9.2 |

排放高度 15m

图5-21 污水处理厂废气监测点位示意图

22、厂界无组织废气监测结果见表5-22,气象参数见附表1,监测点位见图5-22。

表5-22 厂界无组织废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 颗粒物(mg/m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 2024.8.14 | 1 | 0.233 | 0.320 | 0.409 | 0.407 | 0.446 |
|  | 2 | 0.272 | 0.389 | 0.429 | 0.435 | 0.414 |
|  | 3 | 0.213 | 0.357 | 0.410 | 0.456 | 0.384 |
| 最大浓度值 |  | 0.456 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 1.0 |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |

续表5-22 厂界无组织废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | CO(mg/m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 2024.9.11 | 1 | ND | ND | ND | ND | 0.8 |
|  | 2 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 3 | ND | ND | 0.6 | ND | 2.7 |
| 最大浓度值 |  | 2.7 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 10 |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |

注 ：ND 表示未检出。

附表1 厂界气象参数监测结果一览表

| 监测时间 | 监测频次 | 气象参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气压(Kpa) | 气温(℃) | 风向(度) | 风速(m/s) |
| 2024.8.14 | 1 | 92.20 | 27.5 | 75 | 1.6 |
|  | 2 | 92.03 | 36.1 | 80 | 2.1 |
|  | 3 | 91.95 | 32.5 | 85 | 2.2 |
| 2024.9.11 | 1 | 92.81 | 24.8 | 355 | 1.3 |
|  | 2 | 92.72 | 32.1 | 5 | 1.8 |
|  | 3 | 92.78 | 27.1 | 10 | 1.6 |

老

2×230m2烧结     废钢库     球团厂

发电厂

石灰厂

蒸汽 发电

顺盛

炼钢

1380m³高炉

轧钢

道路(龙司线)

污水厂

办公区

1250   m³高 炉

炼钢

轧钢

O 2#

0

3#

0

4#

O

5#

成 品 库

高  棒

2×180m2 烧结

制氧

风 向 ：E

制氧

东区

焦 炭 库

发电厂

O 1#

图5-22 厂界无组织废气监测点位示意图(8月14日)

O1#

办公区

废钢库

石灰厂

蒸汽 发电

顺盛

炼钢

1380m³高炉

轧钢

轧钢

制氧

污水厂

焦 炭 库 成 品 库

高棒

1250 m³高 炉

2×180m² 烧结

道路(龙司线)

2×230m2烧结

风向：N

球团厂

制 氧

炼钢

东区

发电厂

发电厂

o    5#O4#O3#O    2#

图5-22 厂界无组织废气监测点位示意图(9月11日)

# 六、结论

1、固定污染源18个废气排放口各项污染物监测结果均符合山西省《钢铁工业大气污染 物排放标准》(DB  14/2249-2020) 表1-表4中标准限值要求。

2、煤气发电1#、煤气发电2#烟气黑度监测结果符合山西省地方标准《锅炉大气污染物 排放标准》(DB 14/1929-2019) 表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

3、污水处理厂废气排放口各项污染物监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表2的排放量标准限值要求。

4、厂界无组织废气监测结果均符合山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB   14/ 2249-2020)表5中标准限值要求。

--报告结束--