# 监 测 报 告

科利华检字(2024)第08066号

项目名称：山西永硕新材料科技有限公司第三季度自行监测 委托单位：山西永硕新材料科技有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年九月

00c05

日臂日80硫50至喜

,         下

科利警检 复市人交

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2022年07月21日

有效期至：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声 明

1、本报告监测结果未经检测单位书面批准(全文复制除外),不得复制；

2、报告出具的数据具有法律效力、涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA 章及

骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，

逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品，仅对 该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项 目 名 称 ： 山西永硕新材料科技有限公司第三季度自行监测

项目负责人：申毓芳

报告编写人：

审    核 ：

审      定：

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地   址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编：047100

电   话：0355-8501001

网   址 ：http://klhjc.cn

邮   箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目 录

一 、基本概况 	 1

二 、监测内容 	 1

三 、执行标准 	2

四 、监测质量保证	3

五、监测结果 	9

六  、结 论 	19

# 一、基本概况

企业基本概况见表1-1。

表1-1 基本概况一览表

| 项目名称 | 山西永硕新材料科技有限公司第三季度自行监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 山西永硕新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| 企业通讯地址 | 山西省晋城市泽州县巴公镇东郜村 |  | 行业类别 | 钢压延加工 |  |
| 企业规模 及主要产品 | 年产冷轧商品卷钢130万吨；其中 热镀锌商品卷钢75万吨、罩退商品卷钢 30万吨、彩涂商品卷钢25万吨。 |  | 主要原料 | 钢材 |  |
| 监测性质 | 委托监测☑ 例行监测口 | 监督监测口 其他口 | 监测类别 | 环评口 验收口 | 自测☑ 其他口 |
| 监测依据 | 山西永硕新材料科技有限公司 自行监测方案 |  | 监测日期 | 2024.8.12~8.16、8.19、9.4 |  |

# 二、监测内容

监测内容见表2-1。

表2-1 监测内容一览表

| 监测 类别 | 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组 织废 气 | 1 | 酸再生焙烧 | 处理设施出口 | 氮氧化物 | 每季度1天，每天3次 |
|  |  |  |  | 颗粒物、氯化氢 | 每半年1天，每天3次 |
|  | 2 | 1#热镀锌机组退火炉 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、颗粒物 | 每季度1天，每天3次 |
|  | 3 | 1#热镀锌机组后处理 钝化烘干 |  | 氮氧化物 | 每季度1天，每天3次 |
|  | 4 | 2#热镀锌机组退火炉 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、颗粒物 | 每季度1天，每天3次 |
|  | 5 | 2#热镀锌机组后处理 钝化烘干 |  | 氮氧化物 | 每季度1天，每天3次 |
|  | 6 | 3#热镀锌机组退火炉 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、颗粒物 | 每季度1天，每天3次 |
|  | 7 | 3#热镀锌机组后处理 钝化烘干 |  | 氮氧化物 | 每季度1天，每天3次 |
|  | 8 | 罩式退火炉 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、颗粒物 | 每季度1天，每天3次 |

| 监测 类别 | 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 彩涂机组焚烧炉 | 处理设施出口 | 氮氧化物 | 每季度1天，每天3次 |
|  |  |  |  | 苯、甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃 | 每半年1天，每天3次 |
|  | 10 | 制氢站 |  | 氮氧化物 | 每季度1天，每天3次 |
| 厂界 噪声 | 1 | 厂界各产燥设备 | 厂界东西南北 各两个点 | 噪声(Leq) | 每季度1天， 昼、夜各1次 |

# 三 、执行标准及依据

1、有组织废气执行标准、依据及排放限值，见表3-1。

表3-1 有组织废气执行标准、依据及排放限值一览表

| 序号 | 污染源名称 | 标准及依据名称 | 监测项目 | 排放限值 (mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸再生焙烧 | 山西省《钢铁工业大气 污染物排放标准》 (DB14/2249-2020) 表1~表4 | NOx | 200 |
|  |  |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 氯化氢 | 30 |
| 2 | 1#热镀锌机组退火炉 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 3 | 1#热镀锌机组后 处理钝化烘干 |  | 氮氧化物 | 200 |
| 4 | 2#热镀锌机组退火炉 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 5 | 2#热镀锌机组后 处理钝化烘于 |  | 氮氧化物 | 200 |
| 6 | 3#热镀锌机组退火炉 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 7 | 3#热镀锌机组后 处理钝化烘于 |  | 氮氧化物 | 200 |
| 8 | 罩式退火炉 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |

| 序号 | 污染源名称 | 标准及依据名称 | 监测项目 | 排放限值 (mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 彩涂机组焚烧炉 | 关于印发《山西省工业 炉窑大气污染治理实施 方案》的通知(晋环大 气【2019】164号文件； 《工业炉窑大气污染物 排放标准》 (GB 9078-1996) | 氮氧化物 | 300 |
|  |  | 山西省《钢铁工业大气 污染物排放标准》 (DB14/2249-2020) 表4 | 苯 | 1 |
|  |  |  | 甲苯 | 10 |
|  |  |  | 二甲苯 | 10 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 50 |
| 10 | 制氢站 | 山西省《钢铁工业大气 污染物排放标准》 (DB14/2249-2020) 表3 | 氮氧化物 | 200 |

| 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB | 12348-2008)表1中3类 |
| --- | --- |
| 标准限值，见表3-2。 |  |
| 表3-2 厂界噪声标准限值一览表 | 单 位 ：dB(A) |

| 监测类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间 | 65 |
|  | 夜间 | 55 |

# 四 、监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[2006]114号文 “关于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011) 和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)  等技术规范中的有 关要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、本次监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，负荷见表4-1。

表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 产品 | 设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.8.12~8.16、 8.19、9.4 | 钢卷 | 4105 | 4162 | 101 |

续表4-1生产工况一览表

| 监测日期 | 生产设施 | 设计生产能力(t/d) | 实际生产能力(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月12日 | 1#热镀锌机组 | 1062 | 1342 | 126 |
| 8月13日 | 制氢站 | 12000m3/d | 2710m³/d | 23 |
| 8月13日 | 2#热镀锌机组 | 1217 | 435 | 36 |
| 8月14日 | 罩式退火炉 | 917 | 1010 | 110 |
| 8月15日 | 1#热镀锌机组 | 1062 | 392 | 37 |
| 8 月 1 5 日 | 3#热镀锌机组 | 1217 | 1412 | 116 |
| 8月16日 | 3#热镀锌机组 | 1217 | 1386 | 114 |
| 8月19日 | 酸再生焙烧 | 254 | 161.9 | 64 |
| 8月19日 | 彩涂机组 | 769 | 360 | 47 |
| 9 月 4 日 | 2#热镀锌机组 | 1217 | 568 | 47 |

2、所有监测分析人员熟练掌握专业知识，并经培训考核后持证上岗，见表4-2。

表4-2 监测人员上岗证一览表

| 姓 名 | 申毓芳 | 王严伦 | 张春琴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018116 | SKJC2018141 | SKJC2018054 |
| 姓 名 | 李 娜 | 李斯妮 | 李亚诺 |
| 上岗证号 | SKJC2018120 | SKJC2018155 | SKJC2018158 |

3、所有监测仪器设备均经计量部门检定合格，并在有效期内使用，检定结果见表4-3; 在监测前后对使用仪器进行了校准，见表4-4、4-5、4-6、4-7;监测质量控制数据及统计 结论见表4-8、4-9。

表4-3 监测使用仪器检定一览表

| 类别 | 仪器名称 | 仪器型号及编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 低浓度自动烟尘综 合测试仪 | ZR-3260D KLH-15-160 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 便携式紫外烟气 综合分析仪 | ZR-3211 KLH-15-220 | 二氧化硫、 氮氧化物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 双路烟气采样器 | ZR-3710 KLH-15-162 | 氯化氢、苯、 甲 苯 、 二甲苯 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 声校准器 | AWA6221A KLH-15-055 | 校准 | 山西省检验检测中心 | 2025.6 |
| 分析 仪器 | 可见分光光度计 | V-1600 KLH-15-027 | 氯化氢 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |
|  | 岛津十万分 之一天平 | AUW120D KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |
|  | 气相色谱仪 | GC-2010 KLH-15-346 | 苯、甲苯、 二甲苯 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2026.3 |
|  | 气相色谱仪 | G5 KLH-15-002 | 非甲烷总烃 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2026.3 |
|  | 多功能声级计 | AWA5680 KLH-15-054 | 噪声 | 河北省计量监督检测 研究院 | 2025.4 |

表4-4自动烟尘综合测试仪校准结果一览表

| 仪器型号及编号 |  | 流量(L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仪器示值流量 |  |  | 标准流量计读数 |  |  | 相对误差% |  |  | 判定 标准 | 结果 判定 |
| ZR-3260D KLH-15-160 | 测量前 (8月12日) | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30.8 | 38.9 | 50.7 | 2.7 | -2.8 | 1.4 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 (8月16日) | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30.3 | 39.7 | 50.3 | 1.0 | -0.8 | 0.6 | ±5% | 合格 |
|  | 测量前 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30.4 | 39.8 | 49.5 | 1.3 | -0.5 | -1.0 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30.3 | 40.4 | 50.2 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | ±5% | 合格 |

表4-5 自动烟尘综合测试仪标气校准结果一览表

| 仪器型号 及编号 |  | 项 目 | 标气 编号 | 标气 浓度 (mg/m³) | 仪器 读数 (mg/m³) | 校准 误差 (mg/m³) | 判定 标准 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D KLH-15-160 (8月12日) | 测量前 | NO | PW17088 | 69.6 | 69.9 | 0.3 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | NU03078 | 57.1 | 57.5 | 0.4 | ±14.3 | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 61.4 | -0.4 | ±10.3 | 合格 |
| ZR-3260D KLH-15-160 (8月16日) | 测量后 | NO | PW17088 | 69.6 | 69.4 | -0.2 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量后 | SO₂ | NU03078 | 57.1 | 57.6 | 0.5 | ±14.3 | 合格 |
|  | 测量后 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 61.5 | -0.3 | ±10.3 | 合格 |
| ZR-3260D KLH-15-160 | 测量前 | NO | PW17088 | 69.6 | 69.4 | -0.2 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 61.5 | -0.3 | ±10.3 | 合格 |
|  | 测量后 | NO | PW17088 | 69.6 | 69.6 | 0.0 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量后 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 61.9 | 0.1 | ±10.3 | 合格 |
| ZR-3211 KLH-15-220 | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 31.2 | 3.7 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 25.6 | -3.0 | ±14.3 | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 62.4 | 0.6 | ±10.3 | 合格 |
|  | 测量后 | NO | WA11066 | 27.5 | 31.3 | 3.8 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量后 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 25.4 | -3.2 | ±14.3 | 合格 |
|  | 测量后 | NO₂ | 730300 | 61.8 | 62.9 | 1.1 | ±10.3 | 合格 |

表4-6 双路烟气流量校准结果一览表

| 仪器型号及 编号 | 气路 名称 | 仪器 示值 流量 (L/min) | 标准流量计读数 (L/min) |  | 校准误差 (%) |  | 判定 标准 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量前 | 测量后 | 测量前 | 测量后 |  |  |
| ZR-3710 KLH-15-162 | A | 0.5 | 0.498 | 0.502 | -0.4 | 0.4 | ±5% | 合格 |
|  | A | 0.2 | 0.199 | 0.199 | -0.5 | -0.5 | ±5% | 合格 |
|  | B | 0.2 | 0.200 | 0.201 | 0.0 | 0.5 | ±5% | 合格 |

表4-7 声级计仪器校准一览表               单 位 ：dB(A)

| 仪器型号 及编号 | 测量前 | 测量后 | 标准值 | 示值偏差 |  | 允许偏差 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量前 | 测量后 |  |  |
| AWA5680 KLH-15-054 | 93.9 | 93.8 | 94.0 | -0.1 | -0.2 | ±0.5 | 合格 |
|  | 93.8 | 93.8 | 94.0 | -0.2 | -0.2 | ±0.5 | 合格 |

表4-8 实验室质量控制措施一览表(现场空白测定)

| 分析 项 目 | 样品编号 | 现场空 白增重 (g) | 对应测量系 列平均体积 (L) | 空白样品浓 度(mg/m³) | 排放限值 (mg/m³) | 允许空白 样品浓度 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 颗粒物 | (PM)2408066 FQ19空 | 0.00020 | 1127.2 | 0.2 | 10 | ≤1 | 合格 |
|  | (PM)2408066 FQ22空 | 0.00015 | 586.8 | 0.3 | 10 | ≤1 | 合格 |
|  | (PM)2408066 FQ25空 | 0.00019 | 719.2 | 0.3 | 10 | ≤1 | 合格 |
|  | (PM)2408066 FQ28空 | 0.00021 | 1031.6 | 0.2 | 10 | ≤1 | 合格 |
|  | (PM)2408066 FQ30空 | 0.00018 | 1262.6 | 0.1 | 10 | ≤1 | 合格 |

续表4-8 实验室质量控制措施一览表(现场空白测定)

| 分析项目 | 样品编号 | 测定结果 | 质控指标 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | (HCl)2408066 FQ19空 | ND mg/m³ | <0.9 mg/m³ | 合格 |
| 非甲烷总烃 | (NMHC)2408066 FQ34空 | ND mg/m³ | <0.06 mg/m³ | 合格 |

山西永硕新材料科技有限公司第三季度自行监测

| 分析项目 | 样品编号 | 测定结果 | 质控指标 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯 | (苯系物)2408066FQ34空 | 0.342ng | <26.296×1/4 ng 样品m最小含量： 26.296ng | 合格 |
| 甲苯 | (苯系物)2408066FQ34空 | 0.212ng | <3.867×1/4 ng 样品m样最小含量： 3.867ng | 合格 |
| 对二甲苯 | (苯系物)2408066FQ34空 | 0.307ng | <1.305×1/4 ng 样品m样最小含量： 1.305ng | 合格 |
| 间二甲苯 | (苯系物)2408066FQ34空 | 0.348ng | <5.870×1/4 ng 样品m最小含量： 5.870ng | 合格 |
| 邻二甲苯 | (苯系物)2408066FQ34空 | 1.147ng | <3.967×1/4 ng 样品m样最小含量： 3.967ng | 合格 |
| 注：ND表示未检出。 |  |  |  |  |

表4-9 实验室质量控制措施一览表

| 监测 项 目 | 样品编号 | 平行双样 |  |  | 加标回收率 |  | 标准样品检查 |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值 (mg/m³) | 相对偏差 (%) | 允许偏差 (≤%) | 加标回收 (%) | 质控指标 (%) | 测定值 | 真值 |  |
| 苯 | 2408066 FO3403 | 0.0195 | 0.5 | 25 | -- | - | -- |  | √ |
|  | 2408066 FQ3403X平 | 0.0197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯 | 2408066 FQ3403 | 0.0035 | 6.1 | 25 |  |  | -- | - | √ |
|  | 2408066 FQ3403X平 | 0.0031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二甲苯 | 2408066 FQ3403 | 0.0159 | 7.1 | 25 | -- | - | -- | - | √ |
|  | 2408066 FQ3403X平 | 0.0138 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、FQ代表废气；数字中第一、二位表示年度，第三、四位表示月份，第五、六、七位表示任务编 号，第十、十一位表示点位，第十二、十三位表示样品序号； 2、相对偏差、加标回收、标准样品测试合格的填 √,不合格的填×。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

山西科利华环境检测有限公司                                                           第8页共20 页

4、采样及分析方法见表4-10、4-11。

表4-10 采样方法一览表

| 类别 | 采样方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 《固定源废气监测技术规范》 | HJ/T397-2007 |
|  | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 | HJ 836-2017 |

表4-11 分析方法一览表

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 | 方法最低 检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气低浓度颗 粒物的测定重量法》 | HJ 836-2017 | 1.0mg/m³ |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源排气二氧化硫 的测定定电位电解法》 | HJ57-2017 | 3mg/m³ |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的 测定定电位电解法》 | HJ693-2014 | 3mg/m³ |
|  | 苯 | 《环境空气苯系物的测定固 体吸附/热脱附一气相色谱法》 | HJ 583-2010 | 5×10-4mg/m³ |
|  | 甲苯 |  | HJ 583-2010 | 5×10-4mg/m³ |
|  | 二甲苯 |  | HJ 583-2010 | 5×10-4mg/m³ |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的 测定硫氰酸汞分光光度法》 | HJ/T27-1999 | 0.9mg/m³ |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 | HJ38-2017 | 0.07mg/m³ |
| 厂界噪声 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 | GB12348-2008 | -- |

5、监测数据经“三校”、“三审”后报出。

# 五、监测结果

1、酸再生焙烧废气监测结果见表5-1,监测点位见图5-1。

表5-1酸再生焙烧废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.8.19 | 1 | 20613 | 6.1 | 7.2 | 2.9 | 0.148 | 71 | 28 | 1.46 |
|  | 2 | 21227 |  | 6.1 | 2.4 | 0.129 | 63 | 25 | 1.34 |
|  | 3 | 20362 |  | 6.9 | 2.8 | 0.140 | 66 | 26 | 1.34 |
| 平均值 |  | 20734 |  | 6.7 | 2.7 | 0.139 | 67 | 27 | 1.38 |
| 标准限值 |  |  | -- |  | 10 |  |  | 200 |  |
| 达标情况 |  | -- |  |  | 达标 | -- |  | 达标 |  |

续表5-1酸再生焙烧废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氯化氢 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 含氧量 (%) |
| 2024.8.19 | 1 | 20613 | 4.0 | 1.6 | 0.082 | 6.1 |
|  | 2 | 21227 | 4.7 | 1.9 | 0.100 |  |
|  | 3 | 20362 | 3.3 | 1.3 | 0.067 |  |
| 平均值 |  | 20734 | 4.0 | 1.6 | 0.083 |  |
| 标准限值 |  | -- | -- | 30 | -- | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | 达标 | -- | -- |

图5-1  酸再生焙烧监测点位示意图

2、1#热镀锌机组退火炉废气监测结果见表5-2,监测点位见图5-2。

表5-21#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.8.15 | 1 | 25057 | 5.4 | 6.1 | 2.3 | 0.153 | ND | ND | 0.000 |
|  | 2 | 25454 |  | 5.9 | 2.2 | 0.150 | ND | ND | 0.000 |
|  | 3 | 22155 |  | 6.6 | 2.5 | 0.146 | ND | ND | 0.000 |
| 平均值 |  | 24222 |  | 6.2 | 2.4 | 0.150 | ND | ND | 0.000 |
| 标准限值 |  |  | - | -- | 10 |  |  | 50 | -- |
| 达标情况 |  | - | -- | - | 达标 |  | - | 达标 |  |

注：ND表示未检出。

续表5-21#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氮氧化物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 氧含量 (%) |
| 2024.8.15 | 1 | 25057 | 57 | 22 | 1.43 | 5.4 |
|  | 2 | 25454 | 81 | 31 | 2.06 |  |
|  | 3 | 22155 | 79 | 30 | 1.75 |  |
| 平均值 |  | 24222 | 72 | 27 | 1.75 |  |
| 标准限值 |  |  |  | 200 |  | - |
| 达标情况 |  | -- | -- | 达标 |  | -- |

排放高度

58m

18m

0=2.5m

o

35.5m

换热器

业

余热 锅炉

换热器

图5-21#热镀锌机组退火炉监测点位示意图

3、1#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果见表5-3,监测点位见图5-3。

表5-31#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氮氧化物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 氧含量 (%) |
| 2024.8.12 | 1 | 698 | ND | ND | 0.000 | 15.8 |
|  | 2 | 713 | 5 | 6 | 0.004 |  |
|  | 3 | 819 | 9 | 10 | 0.007 |  |
| 平均值 |  | 743 |  | - | 0.004 |  |
| 最大值 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 标准限值 |  | - |  | 200 | -- |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  |  |

注：ND表示未检出。

O=0.34m              4.5m

18.0m

低氮燃烧器

废气

排放高度 58.4m

烘干器

图5-31#热镀锌机组后处理钝化烘干监测点位示意图

4、2#热镀锌机组退火炉废气监测结果见表5-4,监测点位见图5-4。

表5-42#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 颗粒物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 氧含量 (%) |
| 2024.8.13 | 1 | 26567 | 2.3 | 3.8 | 0.061 | 17.4 |
|  | 2 | 26074 | 2.6 | 4.3 | 0.068 |  |
|  | 3 | 26164 | 1.9 | 3.2 | 0.050 |  |
| 平均值 |  | 26268 | 2.3 | 3.8 | 0.060 |  |
| 标准限值 |  |  | - | 10 | - |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | -- | -- |

换热器

续表5-42#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.9.4 | 1 | 32163 | 18.2 | 17 | 36 | 0.547 | ND | ND | 0.000 |
|  | 2 | 29044 |  | 18 | 39 | 0.523 | ND | ND | 0.000 |
|  | 3 | 31797 |  | 25 | 54 | 0.795 | ND | ND | 0.000 |
| 平均值 |  | 31001 |  | 20 | 43 | 0.621 | ND | ND | 0.000 |
| 标准限值 |  |  |  | - | 200 | -- |  | 50 |  |
| 达标情况 |  | - |  |  | 达标 | -- | -- | 达标 | - |

注：ND表示未检出。

不

28m

0=2.3m

O 米

排放高度

58m

25m

业

余热锅炉

图5-4  2#热镀锌机组退火炉监测点位示意图

5、2#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果见表5-5,监测点位见图5-5。

表5-52#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氮氧化物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 氧含量 (%) |
| 2024.9.4 | 1 | 829 | 6 | 26 | 0.005 | 19.6 |
|  | 2 | 850 | 5 | 21 | 0.004 |  |
|  | 3 | 830 | 4 | 17 | 0.003 |  |
| 平均值 |  | 836 | 5 | 21 | 0.004 |  |
| 标准限值 |  |  | -- | 200 |  | -- |
| 达标情况 |  | -- | - | 达标 |  | -- |

个

4.5m

o

18.0m

脱硝系统

废 气

排放高度 58.4m

烘干器

0=0.34m

业

图5-5  2#热镀锌机组后处理钝化烘干监测点位示意图

6、3#热镀锌机组退火炉废气监测结果见表5-6,监测点位见图5-6。

表5-63#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.8.16 | 1 | 34191 | 12.2 | 2.3 | 1.6 | 0.079 | ND | ND | 0.000 |
|  | 2 | 32802 |  | 3.0 | 2.0 | 0.098 | ND | ND | 0.000 |
|  | 3 | 33877 |  | 2.5 | 1.7 | 0.085 | ND | ND | 0.000 |
| 平均值 |  | 33623 |  | 2.6 | 1.8 | 0.087 | ND | ND | 0.000 |
| 标准限值 |  |  | - |  | 10 |  | -- | 50 |  |
| 达标情况 |  | -- | - |  | 达标 |  |  | 达标 |  |

注：ND表示未检出。

续表5-63#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氮氧化物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 氧含量 (%) |
| 2024.8.16 | 1 | 34191 | 48 | 33 | 1.64 | 12.2 |
|  | 2 | 32802 | 43 | 29 | 1.41 |  |
|  | 3 | 33877 | 26 | 18 | 0.881 |  |
| 平均值 |  | 33623 | 39 | 27 | 1.31 |  |
| 标准限值 |  |  |  | 200 | - | -- |
| 达标情况 |  | -- | - | 达标 | -- |  |

换热器

不

28m

O=2.3m

◎

25m

业

余热锅炉

排放高度 58m

图5-63#热镀锌机组退火炉监测点位示意图

7、3#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果见表5-7,监测点位见图5-7。

表5-73#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氮氧化物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 氧含量 (%) |
| 2024.8.15 |  | 2736 | 5 | 19 | 0.014 | 19.4 |
|  | 2 | 2486 | 8 | 30 | 0.020 |  |
|  | 3 | 2324 | 11 | 41 | 0.026 |  |
| 平均值 |  | 2515 | 8 | 30 | 0.020 |  |
| 标准限值 |  |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  | - |  | 达标 |  |  |

排放高度 58.4m

个

4.5m

o

18.0m

脱硝系统

废气

烘干器

0=0.34m

图5 - 7  3#热镀锌机组后处理钝化烘干监测点位示意图

8、罩式退火炉废气监测结果见表5-8,监测点位见图5-8。

表5-8 罩式退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m3/h) | 氧含量 (%) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.8.14 | 1 | 34044 | 11.3 | 1.7 | 1.1 | 0.058 | ND | ND | 0.000 |
|  | 2 | 36219 |  | 1.6 | 1.0 | 0.058 | ND | ND | 0.000 |
|  | 3 | 39154 |  | 2.0 | 1.2 | 0.078 | ND | ND | 0.000 |
| 平均值 |  | 36472 |  | 1.8 | 1.1 | 0.065 | ND | ND | 0.000 |
| 标准限值 |  |  |  | - | 10 | - |  | 50 |  |
| 达标情况 |  | - |  |  | 达标 | - | -- | 达标 | - |

注：ND表示未检出。

续表5-8罩式退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氮氧化物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 氧含量 (%) |
| 2024.8.14 | 1 | 34044 | 65 | 40 | 2.21 | 11.3 |
|  | 2 | 36219 | 70 | 43 | 2.54 |  |
|  | 3 | 39154 | 63 | 39 | 2.47 |  |
| 平均值 |  | 36472 | 66 | 41 | 2.40 |  |
| 标准限值 |  |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | - | 达标 |  |  |

图5-8 罩式退火炉监测点位示意图

9、彩涂机组焚烧炉废气监测结果见表5-9,监测点位见图5-9。

表5-9彩涂机组焚烧炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氮氧化物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 含氧量 (%) |
| 2024.8.19 | 1 | 70948 | 17 | 117 | 1.21 | 19.2 |
|  | 2 | 71261 | 20 | 137 | 1.43 |  |
|  | 3 | 70589 | 19 | 130 | 1.34 |  |
| 平均值 |  | 70933 | 19 | 128 | 1.32 |  |
| 标准限值 |  | -- |  | 300 |  | - |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 |  | -- |

续表5-9 彩涂机组焚烧炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 苯 |  |  | 甲苯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.8.19 | 1 | 70948 | 19.2 | 0.0240 | 0.0799 | 1.70×10-3 | 0.0022 | 0.0073 | 1.56×10-4 |
|  | 2 | 71261 |  | 0.0154 | 0.0513 | 1.10×10-3 | 0.0024 | 0.0080 | 1.71×10-4 |
|  | 3 | 70589 |  | 0.0196 | 0.0653 | 1.38×10-3 | 0.0033 | 0.0110 | 2.33×10-4 |
| 平均值 |  | 70933 |  | 0.0197 | 0.0655 | 1.39×10-3 | 0.0026 | 0.0088 | 1.87×10-4 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 1 | - | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | - |  |  | 达标 |  |  | 达标 | -- |

续表5-9  彩涂机组焚烧炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 二甲苯 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.8.19 | 1 | 70948 | 19.2 | 0.0094 | 0.0313 | 6.67×10- | 5.86 | 19.5 | 0.416 |
|  | 2 | 71261 |  | 0.0057 | 0.0190 | 4.06×10-4 | 7.37 | 24.5 | 0.525 |
|  | 3 | 70589 |  | 0.0148 | 0.0493 | 1.04×10-3 | 6.30 | 21.0 | 0.445 |
| 平均值 |  | 70933 |  | 0.0100 | 0.0332 | 7.06×10-4 | 6.51 | 21.7 | 0.462 |
| 标准限值 |  | - | - |  | 10 | - | - | 50 | - |
| 达标情况 |  | - |  |  | 达标 |  |  | 达标 | - |

排放高度 25m

o=1.4m

◎

→水       → 6.0m

三室RTO炉 焚烧净化塔

18.0m

图5-9 彩涂机组焚烧炉监测点位示意图

10、制氢站废气监测结果见表5-10,监测点位见图5-10。

表5-10制氢站废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氮氧化物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 含氧量 (%) |
| 2024.8.13 | 1 | 1861 | 60 | 26 | 0.112 | 6.9 |
|  | 2 | 1947 | 58 | 25 | 0.113 |  |
|  | 3 | 2059 | 59 | 25 | 0.121 |  |
| 平均值 |  | 1956 | 59 | 25 | 0.115 |  |
| 标准限值 |  | -- |  | 200 | - |  |
| 达标情况 |  |  | - | 达标 | -- |  |

排放高度 35.5m

不

7.0m

O 十 3.5m

转化炉

g=0.85m

图5-10 制氢站监测点位示意图

11、厂界噪声监测结果见表5-11,监测点位见图5-11。

表5-11厂界噪声监测结果一览表                单位：dB(A)

| 监测日期 | 2024.8.15 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位编号 | 昼 | 夜 |
| 1# | 52.7 | 40.6 |
| 2# | 54.7 | 46.6 |
| 3# | 57.4 | 46.4 |
| 4# | 58.6 | 46.6 |
| 5# | 56.7 | 46.6 |
| 6# | 53.6 | 46.4 |
| 7# | 56.0 | 46.8 |
| 8# | 57.1 | 47.4 |
| 标准限值 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

1#△

2#▲

除盐及深

度处理站 锅炉房 原料跨

▲ 8#

循环水泵房

制氢站

废水处理站      变电站

酸再生站 酸轧腭

磨辊间

▲ 3#

△ 7#

镀锌跨二                 成品跨

彩涂跨

镀锌路一

罩退平整跨

▲ 4#

▲ 6# △5#

图5-11 厂界噪声监测点位示意图

# 六、结论

1、彩涂机组焚烧炉废气氮氧化物监测结果符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB  9078-1996)限值要求；苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测结果符合山西省《钢铁工业 大气污染物排放标准》(DB 14/2249-2020)表4中限值要求。

2、酸再生焙烧、1#热镀锌机组退火炉废气等9个排放口各项污染物监测结果均符合 山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB  14/2249-2020) 表1-表4中排放浓度限值 要求。

3、厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB  12348-2008) 表 1中3类标准限值要求。

--报告结束--