# 监 测 报 告

科利华检字(2024)第10080号

项目名称：山西永硕新材料科技有限公司第四季度自行监测 委托单位：山西永硕新材料科技有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年十二月

!

w7                       20y年 1 0 0 0 用 中六效，

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地 址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发 证 日 期 ：2022年07月21日

有效期至：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声  明

1、本报告监测结果未经检测单位书面批准(全文复制除外),不得复制；

2、报告出具的数据具有法律效力、涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA  章 及

骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，

逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品，仅对 该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西永硕新材料科技有限公司第四季度自行监测

项目负责人：申毓芳

报告编写人：

审     核： 丽

审    定 ：部光清2024 . 12 .

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地  址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编：047100

电   话：0355-8501001

网  址  ：http:/klhjc.cn

邮  箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目 录

一、基 本 概 况 	 1

二、监测内容 	1

三、执行标准 	 2

四 、监测质量保证 	 3

五、监测结果 	6

六、结 论 	15

# 一 、基本概况

企业基本概况见表1-1。

表1-1 基本概况一览表

| 项目名称 | 山西永硕新材料科技有限公司第四季度自行监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 山西永硕新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| 企业通讯地址 | 山西省晋城市泽州县巴公镇东郜村 |  | 行业类别 | 钢压延加工 |  |
| 企业规模 及主要产品 | 年产冷轧商品卷钢130万吨；其中 热镀锌商品卷钢75万吨、罩退商品卷钢 30万吨、彩涂商品卷钢25万吨。 |  | 主要原料 | 钢材 |  |
| 监测性质 | 委托监测☑ 例行监测口 | 监督监测口 其他口 | 监测类别 | 环评口 验收口 | 自测□ 其他口 |
| 监测依据 | 山西永硕新材料科技有限公司 自行监测方案 |  | 监测日期 | 2024.11.5~8、11.11、12.9 |  |

# 二 、监测内容

监测内容见表2-1。

表2-1 监测内容一览表

| 监测 类别 | 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 1 | 酸再生焙烧 | 处理设施 出 口 | 氮氧化物 | 每季度1天， 1 天 3 次 |
|  | 2 | 1#热镀锌机组退火炉 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、颗粒物 |  |
|  | 3 | 1#热镀锌机组后 处理钝化烘干 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 4 | 2#热镀锌机组退火炉 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、颗粒物 |  |
|  | 5 | 2#热镀锌机组后 处理钝化烘干 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 6 | 3#热镀锌机组退火炉 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、颗粒物 |  |
|  | 7 | 3#热镀锌机组后 处理钝化烘干 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 8 | 罩式退火炉 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、颗粒物 |  |
|  | 9 | 彩涂机组焚烧炉 |  | 氮氧化物 |  |
|  | 10 | 制氢站 |  | 氮氧化物 |  |
| 厂界噪声 | 1 | 厂界各产燥设备 | 厂界东西南 北各两个点 | 噪声(Leq) | 每季度1天， 昼、夜各1次 |

# 三、执行标准及依据

1、有组织废气执行标准、依据及限值，见表3-1。

表3-1 有组织废气执行标准、依据及限值一览表

| 序号 | 污染源名称 | 标准及文件名称 | 监测项目 | 排放限值 (mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸再生焙烧 | 山西省《钢铁工业大气 污染物排放标准》 (DB14/2249-2020) 表1~表3 | NOx | 200 |
| 2 | 1#热镀锌机组退火炉 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 3 | 1#热镀锌机组后 处理钝化烘干 |  | 氮氧化物 | 200 |
| 4 | 2#热镀锌机组退火炉 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 5 | 2#热镀锌机组后 处理钝化烘干 |  | 氮氧化物 | 200 |
| 6 | 3#热镀锌机组退火炉 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 7 | 3#热镀锌机组后 处理钝化烘干 |  | 氮氧化物 | 200 |
| 8 | 罩式退火炉 |  | 颗粒物 | 10 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 9 | 彩涂机组焚烧炉 | 关于印发《山西省工业 炉窑大气污染治理实施 方案》的通知(晋环大 气【2019】164号文件； 《工业炉窑大气污染物 排放标准》 (GB9078-1996) | 氮氧化物 | 300 |
| 10 | 制氢站 | 山西省《钢铁工业大气 污染物排放标准》 (DB14/2249-2020) 表3 | 氮氧化物 | 200 |

2、根据排污许可证的要求，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB

表1中3类标准限值，见表3-2。

表3-2 厂界噪声标准限值一览表           单位：dB(A)

| 监测类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间 | 65 |
|  | 夜间 | 55 |

## 四 、监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[2006]114号文 “关于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)   和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)   等技术规范中的有 关要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、本次监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，负荷见表4-1。

表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 产品 | 设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.11 | 钢卷 | 4105 | 4076 | 99 |

续表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 生产设施 | 设计生产能力(t/d) | 实际生产能力(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月5日 | 酸再生焙烧 | 254 | 141 | 56 |
| 11月5日 | 制氢站 | 12000m³/d | 10263m³/d | 86 |
| 11月6日 | 1#热镀锌机组退火炉 | 1062 | 735 | 69 |
| 11月7日 | 2#热镀锌机组退火炉 | 1217 | 758 | 62 |
| 11月7日 | 3#热镀锌机组退火炉 | 1217 | 1142 | 94 |
| 11月8日 | 罩式退火炉 | 917 | 1049 | 114 |
| 11月8日 | 1#热镀锌机组 | 1062 | 579 | 55 |
| 12月9日 | 2#热镀锌机组 | 1217 | 200 | 16 |
| 11月11日 | 彩涂机组 | 769 | 541 | 70 |
| 11月11日 | 3#热镀锌机组 | 1217 | 1128 | 93 |

2、所有监测分析人员熟练掌握专业知识，并经培训考核后持证上岗，见表4-2。

表4-2监测人员上岗证一览表

| 姓 名 | 申毓芳 | 王严伦 | 牛子顿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018116 | SKJC2018141 | SKJC2018164 |
| 姓 名 | 张春琴 | 李亚诺 | -- |
| 上岗证号 | SKJC2018054 | SKJC2018158 | -- |

3、所有监测仪器设备均经计量部门检定合格，并在有效期内使用，检定结果见表4-3; 在监测前后对使用仪器进行了校准，见表4-4、4-5、4-6;监测质量控制数据及统计结论 见表4-7。

表4-3 监测使用仪器检定一览表

| 类别 | 仪器名称 | 仪器型号及编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 低浓度自动烟尘综 合测试仪 | ZR-3260D KLH-15-160 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
| 分析 仪器 | 声校准器 | AWA6022A KLH-15-347 | 校准 | 山西省检验检测中心 | 2025.4 |
|  | 岛津十万分 之一天平 | AUW120D KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |
|  | 多功能声级计 | AWA5688 KLH-15-182 | 噪声(Leq) | 山西省检验检测中心 | 2025.6 |
|  | 便携式流量压力综合 校准装置 | ZR-5411 KLH-15-289 | 校准 | 青岛市计量 技术研究院 | 2025.1 |

表4-4 自动烟尘综合测试仪校准结果一览表

| 仪器型号及编号 |  | 流量(L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仪器示值流量 |  |  | 标准流量计读数 |  |  | 相对误差% |  |  | 判定 标准 | 结果 判定 |
| ZR-3260D KLH-15-160 | 测量前 (11月5日) | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30.5 | 40.0 | 49.7 | 1.7 | 0.0 | -0.6 | ±5% | 合格 |
|  | 测量后 (11月8日) | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 30.4 | 40.3 | 50.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | ±5% | 合格 |

表4-5 自动烟尘综合测试仪标气校准结果一览表

| 仪器型号 及编号 |  | 项 目 | 标气 编号 | 标气 浓度 (mg/m³) | 仪器 浓度 (mg/m³) | 示值 误差 (mg/m³) | 判定 标准 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR-3260D KLH-15-160 | 测量前 (11月5日) | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 28.3 | -0.3 | ±14.3 | 合格 |
|  | 测量后 (11月8日) |  | L172904042 | 28.6 | 28.4 | -0.2 |  | 合格 |
|  | 测量前 (11月5日) | NO | PW17088 | 69.6 | 67.8 | -1.8 | ±6.7 | 合格 |

| 仪器型号 及编号 |  | 项 目 | 标气 编号 | 标气 浓度 (mg/m³) | 仪器 浓度 (mg/m³) | 示值 误差 (mg/m³) | 判定 标准 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量后 (11月8日) |  | PW17088 | 69.6 | 69.7 | 0.1 |  | 合格 |
|  | 测量前 (11月5日) | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.7 | 0.2 | ±10.3 | 合格 |
|  | 测量后 (11月8日) |  | 90109170 | 20.5 | 20.6 | 0.1 |  | 合格 |
|  | 测量前 (11月11日) | NO | PW17088 | 69.6 | 69.5 | -0.1 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量后 (11月12日) |  | PW17088 | 69.6 | 71.2 | 1.6 |  | 合格 |
|  | 测量前 (11月11日) | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | ±10.3 | 合格 |
|  | 测量后 (11月12日) |  | 90109170 | 20.5 | 20.4 | -0.1 |  | 合格 |
| ZR-3260D KLH-15-160 (12月9日) | 测量前 | NO | WA11066 | 27.5 | 27.8 | 0.3 | ±6.7 | 合格 |
|  | 测量后 |  | WA11066 | 27.5 | 27.7 | 0.2 |  | 合格 |
|  | 测量前 | NO₂ | 96606019 | 19.5 | 19.2 | -0.3 | ±10.3 | 合格 |
|  | 测量后 |  | 96606019 | 19.5 | 19.1 | -0.4 |  | 合格 |

表4-6 声级计仪器校准一览表               单位：dB(A)

| 仪器型号 及编号 | 测量前 | 测量后 | 标准值 | 示值偏差 |  | 允许偏差 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量前 | 测量后 |  |  |
| AWA5688 KLH-15-182 | 93.9 | 93.9 | 94.0 | -0.1 | -0.1 | ±0.5 | 合格 |
|  | 93.9 | 93.9 | 94.0 | -0.1 | -0.1 | ±0.5 | 合格 |

表4-7 实验室质量控制措施一览表(现场空白测定)

| 分析 项 目 | 样品编号 | 现场空 白增重 (g) | 对应测量系 列平均体积 (L) | 空白样品浓 度(mg/m³) | 排放限值 (mg/m³) | 允许空白 样品浓度 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 颗粒物 | (PM)2410080 F Q22空 | 0.00015 | 1093.9 | 0.1 | 10 | ≤1 | 合格 |
|  | (PM)2410080 F Q25空 | 0.00020 | 1077.3 | 0.2 | 10 | ≤1 | 合格 |
|  | (PM)2410080 F Q28空 | 0.00017 | 1138.4 | 0.1 | 10 | ≤1 | 合格 |
|  | (PM)2410080 FQ30空 | 0.00016 | 1061.7 | 0.2 | 10 | ≤1 | 合格 |

4、采样及分析方法见表4-8、4-9。

表4-8采样方法一览表

| 类别 | 采样方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 《固定源废气监测技术规范》 | HJ/T397-2007 |
|  | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 | HJ 836-2017 |

表4-9 分析方法一览表

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 | 方法最低 检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源废气低浓度颗 粒物的测定重量法》 | HJ 836-2017 | 1.0mg/m³ |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源排气二氧化硫 的测定定电位电解法》 | HJ 57-2017 | 3mg/m³ |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的 测定定电位电解法》 | HJ 693-2014 | 3mg/m³ |
| 厂界噪声 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 | GB12348-2008 | -- |

5、监测数据经“三校”、“三审”后报出。

## 五 、监测结果

1、酸再生焙烧废气监测结果见表5- 1,监测点位见图5- 1。

表5-1酸再生焙烧废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.5 | 1 | 25501 | 10.2 | 60 | 34 | 1.53 |
|  | 2 | 24853 |  | 60 | 34 | 1.49 |
|  | 3 | 23522 |  | 55 | 31 | 1.29 |
| 平均值 |  | 24625 |  | 58 | 33 | 1.44 |
| 标准限值 |  | -- |  | - | 200 | - |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |

图5-1 酸再生焙烧监测点位示意图

2、1#热镀锌机组退火炉废气监测结果见表5-2,监测点位见图5-2。

表5-21#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.6 | 1 | 31927 | 6.1 | 1.5 | 0.6 | 0.048 | ND | ND | 0.000 |
|  | 2 | 32761 |  | 2.6 | 1.0 | 0.085 | ND | ND | 0.000 |
|  | 3 | 28648 |  | 2.1 | 0.8 | 0.060 | ND | ND | 0.000 |
| 平均值 |  | 31112 |  | 2.1 | 0.8 | 0.064 | ND | ND | 0.000 |
| 标准限值 |  | -- | -- | - | 10 | -- | -- | 50 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |

注：ND表示未检出。

续表5-21#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.6 | 1 | 31927 | 6.1 | 78 | 31 | 2.49 |
|  | 2 | 32761 |  | 85 | 34 | 2.78 |
|  | 3 | 28648 |  | 87 | 35 | 2.49 |
| 平均值 |  | 31112 |  | 83 | 33 | 2.59 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |

图5-21#热镀锌机组退火炉监测点位示意图

3、1#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果见表5-3,监测点位见图5-3。

表5-31#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.8 | 1 | 2818 | 18.4 | 7 | 16 | 0.020 |
|  | 2 | 3047 |  | 6 | 14 | 0.018 |
|  | 3 | 3094 |  | 8 | 18 | 0.025 |
| 平均值 |  | 2986 |  | 7 | 16 | 0.021 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |

②=0.34m          4.5m

o咪

18.0m

低氮燃烧器

废气

排放高度 58.4m

烘干器

图5-31#热镀锌机组后处理钝化烘干监测点位示意图

4、2#热镀锌机组退火炉废气监测结果见表5-4,监测点位见图5-4。

表5-42#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.7 | 1 | 45970 | 17.4 | 1.6 | 2.7 | 0.074 | ND | ND | 0.000 |
|  | 2 | 44128 |  | 2.6 | 4.3 | 0.115 | ND | ND | 0.000 |
|  | 3 | 47148 |  | 2.8 | 4.7 | 0.132 | ND | ND | 0.000 |
| 平均值 |  | 45749 |  | 2.3 | 3.9 | 0.107 | ND | ND | 0.000 |
| 标准限值 |  | -- | - | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |

注：ND表示未检出。

续表5-42#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.7 | 1 | 45970 | 17.4 | 34 | 57 | 1.56 |
|  | 2 | 44128 |  | 37 | 62 | 1.63 |
|  | 3 | 47148 |  | 42 | 70 | 1.98 |
| 平均值 |  | 45749 |  | 38 | 63 | 1.73 |
| 标准限值 |  | -- |  | - | 200 | - |
| 达标情况 |  | -- |  | -- | 达标 | -- |

图5-42#热镀锌机组退火炉监测点位示意图

5、2#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果见表5-5,监测点位见图5-5。

表5-52#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.12.9 | 1 | 987 | 19.2 | 11 | 37 | 0.011 |
|  | 2 | 1049 |  | 12 | 40 | 0.013 |
|  | 3 | 1000 |  | 11 | 37 | 0.011 |
| 平均值 |  | 1012 |  | 11 | 38 | 0.012 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |

4.5m

o米

18.0m

脱硝系统

废 气

排放高度 58.4m

烘 干 器

0=0.34m

图5-52#热镀锌机组后处理钝化烘干监测点位示意图

6、3#热镀锌机组退火炉废气监测结果见表5 - 6,监测点位见图5 - 6。

表5-63#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.7 | 1 | 31390 | 14.3 | 1.9 | 1.7 | 0.060 | ND | ND | 0.000 |
|  | 2 | 33513 |  | 1.2 | 1.1 | 0.040 | ND | ND | 0.000 |
|  | 3 | 32385 |  | 1.8 | 1.6 | 0.058 | ND | ND | 0.000 |
| 平均值 |  | 32429 |  | 1.6 | 1.5 | 0.053 | ND | ND | 0.000 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |

注：ND表示未检出。

续表5-63#热镀锌机组退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.7 | 1 | 31390 | 14.3 | 43 | 39 | 1.35 |
|  | 2 | 33513 |  | 51 | 46 | 1.71 |
|  | 3 | 32385 |  | 58 | 52 | 1.88 |
| 平均值 |  | 32429 |  | 51 | 46 | 1.65 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | - | -- | -- | 达标 | -- |

不

28m

O=2.3m

◎米

25m

余热锅炉

排放高度

58m

换 热 器

图5-63#热镀锌机组退火炉监测点位示意图

7、3#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果见表5-7,监测点位见图5-7。

表5-73#热镀锌机组后处理钝化烘干废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.11 | 1 | 2195 | 18.8 | 6 | 16 | 0.013 |
|  | 2 | 2211 |  | 6 | 16 | 0.013 |
|  | 3 | 2308 |  | 12 | 33 | 0.028 |
| 平均值 |  | 2238 |  | 8 | 22 | 0.018 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |

排放高度

58.4m

0=0.34m         4.5m

o 米

18.0m

→

废 气

脱硝系统

烘干器

图5- 73#热镀锌机组后处理钝化烘干监测点位示意图

8、罩式退火炉废气监测结果见表5-8,监测点位见图5-8。

表5-8罩式退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.8 | 1 | 30894 | 12.3 | 1.7 | 1.2 | 0.053 | ND | ND | 0.000 |
|  | 2 | 30898 |  | 3.0 | 2.1 | 0.093 | ND | ND | 0.000 |
|  | 3 | 29335 |  | 2.4 | 1.7 | 0.070 | ND | ND | 0.000 |
| 平均值 |  | 30376 |  | 2.4 | 1.6 | 0.072 | ND | ND | 0.000 |
| 标准限值 |  | -- |  | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- |
| 达标情况 |  | -- |  | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |

注：ND表示未检出。

续表5-8罩式退火炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.8 | 1 | 30894 | 12.3 | 76 | 52 | 2.35 |
|  | 2 | 30898 |  | 51 | 35 | 1.58 |
|  | 3 | 29335 |  | 100 | 69 | 2.93 |
| 平均值 |  | 30376 |  | 76 | 52 | 2.29 |
| 标准限值 |  | -- | - | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |

排放高度 小 58.8m

Ø=2m

o

7.0m

低氮燃烧器

4.5m

图5- 8  罩式退火炉监测点位示意图

9、彩涂机组焚烧炉废气监测结果见表5-9,监测点位见图5-9。

表5-9彩涂机组焚烧炉废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.11 | 1 | 75773 | 18.6 | 25 | 129 | 1.89 |
|  | 2 | 76234 |  | 22 | 113 | 1.68 |
|  | 3 | 72207 |  | 23 | 118 | 1.66 |
| 平均值 |  | 74738 |  | 23 | 120 | 1.74 |
| 标准限值 |  | -- | -- |  | 300 | -- |
| 达标情况 |  | -- | - | - | 达标 | -- |

图5-9 彩涂机组焚烧炉监测点位示意图

10、制氢站废气监测结果见表5-10,监测点位见图5-10。

表5-10制氢站废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 排气量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 氮氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.5 | 1 | 2267 | 10.4 | 64 | 36 | 0.145 |
|  | 2 | 2269 |  | 64 | 36 | 0.145 |
|  | 3 | 1850 |  | 66 | 38 | 0.122 |
| 平均值 |  | 2129 |  | 65 | 37 | 0.137 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |

排放高度 35.5m

不

7.0m

◎

3.5m

转化炉

a=0.85m

图5-10 制氢站监测点位示意图

11、厂界噪声监测结果见表5 - 11,监测点位见图5 - 11。

表5-11厂界噪声监测结果一览表                 单位：dB(A)

| 监测日期 | 2024.11.11 |  |
| --- | --- | --- |
| 点位编号 | 昼 | 夜 |
| 1# | 52.7 | 45.7 |
| 2# | 52.8 | 44.2 |
| 3# | 56.5 | 46.9 |
| 4# | 57.0 | 48.5 |
| 5# | 55.3 | 45.1 |
| 6# | 55.7 | 46.2 |
| 7# | 57.1 | 48.0 |
| 8# | 55.1 | 46.5 |
| 标准限值 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

1#▲

2#▲

▲8#              ▲7#

| 除盐及深 度处理站 锅炉房 原料跨 | 循环水泵房 制氢站 | 废水处理站¦ 变电站 酸再生站 酸轧跨 磨辊间 ▲ | 镀锌跨二 镀锌跨一 | 成品跨 彩涂跨 罩退平整跨 | ▲6# ▲5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3#                                              4#

图5-11 厂界噪声监测点位示意图

## 六 、结 论

1、彩涂机组焚烧炉废气氮氧化物监测结果符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB

9078- 1996)限值要求。

2、酸再生焙烧、1#热镀锌机组退火炉废气等9个排放口各项污染物监测结果均符合 山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB  14/2249-2020) 表1-表3中排放浓度限值

要求 。

3、厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB   12348-2008)表 1中3类标准限值要求。

--报告结束--