# 监 测 报 告

科利华检字(2024)第07078-3号

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司周边 环境监测

委托单位：山西晋钢智造科技实业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年十二月

1

204羊07078.3 复           15

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基

本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数

据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2 0 2 2 年 0 7 月 2 1 日

有效期至：2027年08月19日 中

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1 . 应在法人资格证书有效期内开展工作。2 . 应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声 明

1、未经本单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力，涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA  章

及骑缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提

出，逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品， 仅对该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司周边环境监测

项目负责人：孟晓阳

报告编写人：2 小 歌

审      核 ：

审      定 ：河告清2024 . 12 . 1

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地    址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编：047100

电   话：0355-8501001

网   址 ：http:/klhjc.cn

邮   箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目  录

一、基本概况 	 1

二、监测内容 	1

三、监测质量保证 	 1

四、监测方法 	 3

五、执行标准 	 3

六、监测结果 	 4

七、结论 	5

# 一 、基本概况

项目基本概况见表1-1。

表1-1 基本概况一览表

| 项目名称 | 山西晋钢智造科技实业有限公司周边环境监测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 |  |  |  |
| 企业通讯地址 | 山西省泽州县巴公镇 | 行业类别 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |  |
| 企业规模及主要产品 | 年产460万吨钢材 | 主要原料 | 铁矿粉、精矿粉 |  |
| 监测性质 | 委托监测☑监督监测口 例行监测口 其他口 | 监测类别 | 环评口 验收口 | 自测☑ 其他口 |
| 监测依据 | 山西晋钢智造科技实业有限 公司自行监测方案 | 监测日期 | 2024年11月26日~ 12月2日 |  |

# 二、监测内容

监测内容见表2-1。

表2-1 监测内容一览表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 巴公镇西郜村1个监测 点位 | TSP、氟化物 | 每年监测7天，每天1次 |

## 三 、监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发 [2006]114号文“关于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理  技术导则》 (HJ  630-2011)和《环境空气质量手工监测技术规范》及修改单  	(HJ/T194-2017) 等技术规范中的有关要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、监测人员熟练掌握专业知识，并经培训考核合格后持证上岗，见表3-1。

表3-1 监测人员上岗证一览表

| 姓 名 | 孟晓阳 | 聂程通 | 李亚诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018079 | SKJC2018162 | SKJC2018158 |
| 姓 名 | 刘钏津 | 王小歌 | 一 |
| 上岗证号 | SKJC2018154 | SKJC2018159 | — |

2、监测所使用仪器均经质量技术监督部门检定合格并在有效期内，见表3-2;

在监测之前对使用仪器进行了校准，见表3-3;监测质量控制数据及统计结论见 表3-4。

表3-2监测使用仪器检定一览表

| 仪器 分类 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 环境空气颗粒 物综合采样器 | ZR-3924型 | KLH-15-327、 328 | TSP | 山东省计量科学研 究院 | 2025.1 |
|  | 高负压环境空 气颗粒物采 样器 | ZR-3920G | KLH-15-167 | 氟化物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 风速风向仪 | NHFSX1809 | KLH-15-046 | 气象参数 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.5 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | KLH-15-061 | 气象参数 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.5 |
| 分析 仪器 | 岛津十万分之 一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治综合检验检测中 心 | 2025.3 |
|  | 离子计(氟) | PXSJ-226 | KLH-15-038 | 氟化物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.9 |

表3-3 大气监测仪器校准结果一览表

| 仪器 用途 | 仪器型号及 仪器编号 | 气 路 名 称 | 仪器示值 流量 (L/min) | 标准流量计流 量(L/min) |  | 校 准 误 差 ( % ) |  | 判定 标准 (%) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量 前 | 测量 后 | 测量 前 | 测量 后 |  |  |
| 无组织 采样 (11.25~12.3) | ZR-3924型 KLH-15-327 |  | 100.0 | 99.9 | 100.8 | -0.1 | 0.8 | ±2 | 合格 |
|  | ZR-3924型 KLH-15-328 | -- | 100.0 | 100.5 | 100.8 | 0.5 | 0.8 | ±2 | 合格 |
|  | ZR-3920G KLH-15-167 |  | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 1.2 | -0.6 | ±2 | 合格 |

表3-2 实验室质量控制措施一览表(现场空白测定)

| 分析项目 | 样品编号 | 测定结果 | 质控指标 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | (TSP)2407078-3KQ01R空1 | 0.16mg | ≤±0.5mg | 合格 |
| TSP | (TSP)2407078-3KQ01R空2 | 0.13mg | ≤±0.5mg | 合格 |
| TSP | (TSP)2407078-3KQ01R空3 | 0.18mg | ≤±0.5mg | 合格 |
| TSP | (TSP)2407078-3KQ01R空4 | 0.13mg | ≤±0.5mg | 合格 |
| TSP | (TSP)2407078-3KQ01R空5 | 0.14mg | ≤±0.5mg | 合格 |
| TSP | (TSP)2407078-3KQ01R空6 | 0.12mg | ≤±0.5mg | 合格 |
| TSP | (TSP)2407078-3KQ01R空7 | 0.10mg | ≤±0.5mg | 合格 |

| 分析项目 | 样品编号 | 测定结果 | 质控指标 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | (FAN)2407078-3KQ01R空1 | 0.72μg | <2.0μg | 合格 |
| 氟化物 | (FAN)2407078-3KQ01R空2 | 0.77μg | <2.0μg | 合格 |
| 氟化物 | (FAN)2407078-3KQ01R空3 | 0.90μg | <2.0μg | 合格 |
| 氟化物 | (FAN)2407078-3KQ01R空4 | 0.83μg | <2.0μg | 合格 |
| 氟化物 | (FAN)2407078-3KQ01R空5 | 0.81μg | <2.0μg | 合格 |
| 氟化物 | (FAN)2407078-3KQ01R空6 | 0.81μg | <2.0μg | 合格 |
| 氟化物 | (FAN)2407078-3KQ01R空7 | 0.70μg | <2.0μg | 合格 |

3、环境空气监测分析时依据《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017) 及修改单和大气污染物排放标准相配套的标准分析方法的要求进行。

(1)环境空气监测依据《环境空气质量手工监测技术规范》 (HJ194-2017) 中的要求进行，常规项目在同一批次内至少采集1个空白样品。

(2)滤膜的称量在恒温恒湿的天平室中进行，并保持采样前和采样后称量 条件一致。

(3)运输过程按照样品保存要求，保证密封、冷藏、避光等条件。

4、样品采集后尽快送分析室进行分析。

5、监测数据经“三校”、“三审”后报出。

# 四、监测方法

监测项目采样及分析方法见表4-1、4-2。

表4-1 采样方法一览表

| 监测类别 | 采样方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量手工监测技术规范》及修改单 | HJ/T194-2017 |

表4-2 分析方法一览表

| 监测 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 | HJ1263-2022 | 7μg/m³ |
|  | 氟化物 | 《环境空气氟化物的测定滤膜采 样氟离子选择电极法》 | HJ955-2018 | 0.5μg/m³ |

## 五 、执 行 标 准

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)    表2和附录A中表A.1

中二级标准限值，见表5- 1。

表5-1 环境空气标准限值一览表

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值(μg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSP(24小时日均样) | 300 |
| 2 | 氟化物(24小时日均样) | 7.0 |

# 六、监测结果

环境空气气象监测结果见表6-1,环境空气监测结果见表6-2,监测点位见 图6 - 1。

表6-1环境空气监测气象参数监测结果一览表

| 监测日期 | 风向(度) |  |  |  | 风速(m/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 |
| 2024.11.26 | 320 | 325 | 315 | 310 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 |
| 2024.11.27 | 320 | 315 | 325 | 310 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
| 2024.11.28 | 330 | 320 | 325 | 315 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| 2024.11.29 | 325 | 320 | 325 | 315 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| 2024.11.30 | 310 | 305 | 315 | 310 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.0 |
| 2024.12.1 | 320 | 335 | 325 | 320 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.1 |
| 2024.12.2 | 340 | 350 | 345 | 350 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
| 监测日期 | 气温(℃) |  |  |  | 气压(Kpa) |  |  |  |
|  | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 |
| 2024.11.26 | -2.4 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 92.87 | 93.02 | 93.11 | 93.07 |
| 2024.11.27 | -1.1 | 0.6 | 5.7 | 3.4 | 93.47 | 93.42 | 93.23 | 92.95 |
| 2024.11.28 | 0.3 | 1.7 | 4.8 | 2.6 | 93.10 | 93.21 | 93.04 | 92.85 |
| 2024.11.29 | -1.2 | 0.4 | 10.1 | 6.5 | 93.07 | 92.96 | 92.88 | 92.83 |
| 2024.11.30 | -1.6 | 0.2 | 10.2 | 6.4 | 92.80 | 92.78 | 92.42 | 92.17 |
| 2024.12.1 | -2.2 | -0.7 | 11.7 | 9.8 | 92.21 | 92.27 | 92.12 | 92.08 |
| 2024.12.2 | 2.7 | 1.1 | 8.4 | 3.5 | 92.56 | 92.80 | 92.85 | 92.96 |

表6-2环境空气监测结果一览表            单位：μg/m³

| 监测日期 | TSP | 氟化物 |
| --- | --- | --- |
| 2024.11.26 | 206 | 0.2 |
| 2024.11.27 | 196 | 0.3 |
| 2024.11.28 | 214 | 0.2 |
| 2024.11.29 | 184 | 0.2 |
| 2024.11.30 | 195 | 0.3 |
| 2024.12.1 | 216 | 0.2 |
| 2024.12.2 | 222 | 0.3 |
| 标准限值 | 300 | 7.0 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

O  1#

西郜村

山西晋钢智造科技实业 有限公司

图6-1 环境空气监测点位示意图

# 七、结论

山西晋钢智造科技实业有限公司周边环境巴公镇西郜村居民区的TSP监测 结果符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)  表2中24小时均值的二级标

准限值要求，氟化物监测结果符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)  附表

A中表A.1中24小时均值的二级标准限值要求。

— — 报告结束 —