# 监 测 报 告

科利华检字(2024)第10078号

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司 第四季度自行监测

委托单位：山西晋钢智造科技实业有限公司

山西科利华环境检测有限公司

二O 二四年十二月

检204第10078

检验检测机构

资质认定证书

证书编号：210412050930

名称：山西科利华环境检测有限公司

地址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

210412050930

发证日期：2022年07月21日

有效期至：2027年08月19日

发证机关：山西省市场监督管理局

提示：1.应在法人资格证书有效期内开展工作。2.应在证书有效期届满前3个月提出复查申请，逾期不申请此证书注销。 本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

声  明

1、未经本单位书面批准，不得复制(全文复制除外)报告；

2、报告出具的数据具有法律效力，涂改无效；

3、报告无审核人员、审定人员签名无效；无检测单位公章、CMA  章及骑

缝章无效；

4、对监测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，

逾期不予受理；

5、本监测报告只对本次监测结果负责；由委托方自行采集的样品，仅对 该样品的监测数据负责，不对样品来源负责；

6、本报告未经同意不得用于广告宣传。

承担单位：山西科利华环境检测有限公司

项目名称：山西晋钢智造科技实业有限公司第四季度自行监测 项目负责人：孟晓阳

报告编写人： 审      核 ：

审      定 ：汉告清2024 . 12 . 11

单位名称：山西科利华环境检测有限公司

地   址：山西省长治经济技术开发区鼎盛路55号

邮   编：047100

电   话：0355-8501001

网   址 ：http:/klhjc.cn

邮   箱 ：sxklhjc@163.com

相关咨询问题请添加业务微信：18803550518

目 录

一、基本概况 	1

二 、监测内容 	1

三、执行标准 	2

四 、监测质量保证 	 4

五、监测结果 	 9

六、结论 	27

# 一、基本概况

企业基本概况详见表1-1。

表1-1 基本概况

| 项目名称 | 山西晋钢智造科技实业有限公司第四季度自行监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 |  |  |
| 企业通讯地址 | 山西省泽州县巴公镇 | 行业类别 | 黑色金属冶炼和延压加工业 |
| 企业规模及主要产品 | 年产460万吨钢材 | 主要原料 | 铁矿粉、精矿粉 |
| 监测性质 | 委托监测☑监督监测口 例行监测口其 他口 | 监测类别 | 环评口自测☑ 验收口其他口 |
| 监测依据 | 山西晋钢智造科技实业有限公司 自行监测方案 | 监测日期 | 2024年10月21/23/28/30/31日、 11月1/4/5/6/7/8/11/18日 |

# 二 、监 测 内 容

1、固定源废气监测内容见表2-1。

表2-1 固定源废气监测内容一览表

| 序号 | 污染源 | 点位设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×180m²烧结机头 | 排气筒 | 氟化物 | 每季度监测1天， 3次/天 |
| 2 | 2×230m²烧结机头 | 排气筒 | 氟化物 |  |
| 3 | 180m²烧结配料除尘 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 4 | 230m²烧结配料除尘 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 5 | 230m²烧结整粒筛分 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 6 | 链篦机回转窑焙烧 | 排气筒 | 氟化物 |  |
| 7 | 链篦机回转窑配料系统 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 8 | 138m/s高线加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 9 | 138m/s高线加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 10 | 1#、2#转炉三次烟气 | 排气筒 | 颗粒物 |  |
| 11 | 90万吨/a单高棒加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 12 | 90万吨/a单高棒加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 13 | 90万吨/a双高棒加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 14 | 90万吨/a双高棒加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 15 | 100.9万t/a带钢1#加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |

山西晋钢智造科技实业有限公司第四季度自行监测

| 序号 | 污染源 | 点位设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 100.9万t/a带钢1#加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx | 每季度监测1天， 3次/天 |
| 17 | 100.9万t/a带钢2#加热炉1# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 18 | 100.9万t/a带钢2#加热炉2# | 排气筒 | 颗粒物、SO₂ 、NOx |  |
| 19 | 煤气发电1# | 排气筒排放口 | 烟气黑度 |  |
| 20 | 煤气发电2# | 排气筒排放口 | 烟气黑度 |  |

2、无组织废气监测内容见表2-2。

表2-2无组织废气监测内容一览表

| 序号 | 污染源 | 点位设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界无组织废气 | 上风向1个监测点， 下风向4个监测点， | 颗粒物、CO | 每季度监测1天， 3次/天 |

# 三、执行标准

1、炼钢、炼铁、烧结等工序固定源污染物排放执行山西省《钢铁工业大气污染物排放 标准》 (DB14/2249-2020) 表1-表4中的排放限值，煤气发电1#、煤气发电2#污染物排放 执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)    表3燃气锅炉大气污染物排放 浓度限值见表3-1。

表3-1污染物排放限值一览表

| 序号 | 污染源 | 监测项目 | 排放限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×180m²烧结机头 | 氟化物 | 4 |
| 2 | 2×230m²烧结机头 | 氟化物 | 4 |
| 3 | 180m²烧结配料除尘 | 颗粒物 | 10 |
| 4 | 230m²烧结配料除尘 | 颗粒物 | 10 |
| 5 | 230m²烧结整粒筛分 | 颗粒物 | 10 |
| 6 | 链篦机回转窑焙烧 | 氟化物 | 4 |
| 7 | 链篦机回转窑配料系统 | 颗粒物 | 10 |
| 8 | 138m/s高线加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 9 | 138m/s高线加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |

山西晋钢智造科技实业有限公司第四季度自行监测

| 序号 | 污染源 | 监测项目 | 排放限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1#、2#转炉三次烟气 | 颗粒物 | 10 |
| 11 | 90万吨/a单高棒加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 12 | 90万吨/a单高棒加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 13 | 90万吨/a双高棒加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 14 | 90万吨/a双高棒加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 15 | 100.9万t/a带钢1#加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 16 | 100.9万t/a带钢1#加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 17 | 100.9万t/a带钢2#加热炉1# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 18 | 100.9万t/a带钢2#加热炉2# | 颗粒物 | 10 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |
| 19 | 煤气发电1# | 烟气黑度 | ≤1级 |
| 20 | 煤气发电2# | 烟气黑度 | ≤1级 |

2、无组织废气执行山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》 (DB14/2249-2020)    表 5 中的排放浓度限值，见表3-2。

表3-2 大气污染物无组织排放浓度限值

| 污染源 | 监测项目 | 排放限值(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 |
|  | CO | 10 |

# 四 、监测质量保证

为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，根据国家环保总局环发[2006]114号文“关 于《环境监测质量管理规定》的通知”、《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)   和  《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)、《 固定源废气监测技 术规范》 (HJ/T397-2007)、《 大气污染物无组织排放监测技术导则》 (HJ/T55-2000)   中的 有关要求，我公司对监测全程序进行质量控制。

1、本次监测期间，生产工况稳定，环保设施运行正常，生产工况见表4-1。

表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产能力(t/d) | 实际生产能力(t/d) | 生产负荷(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.18 | 粗钢 | 15333 | 14266.5 | 93.0 |

注：企业年工作300天

续表4-1 生产工况一览表

| 监测日期 | 生产设施 | 设计产量 (t/d) | 实际产量 (t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.21 | 链篦机回转窑 | 4545 | 4418 | 97.2 | 链篦机回转窑配料系统 |
| 2024.10.23 | 180m²烧结机 | 5227 | 5022.7 | 96.1 | 180m²烧结配料除尘 |
| 2024.10.28 | 90万吨/a双高棒加热炉 | 3000 | 2856.3 | 95.2 | 90万吨/a双高棒加热炉1#、 90万吨/a双高棒加热炉2# |
| 2024.10.30 | 230m²烧结机 | 6681 | 6412.3 | 96.0 | 230m²烧结配料除尘、 230m²烧结整粒筛分 |
| 2024.10.31 | 138m/s高线轧机 | 5000 | 4852.2 | 97.0 | 138m/s高线加热炉1#、 138m/s高线加热炉2# |
| 2024.11.1 | 1#2#转炉 | 3566 | 3412.5 | 95.7 | 1#2#转炉三次烟气 |
| 2024.11.4 | 100.9万t/a带钢1#加热炉 | 3363 | 3352.5 | 99.7 | 100.9万t/a带钢1#加热炉1#、 100.9万t/a带钢1#加热炉2# |
| 2024.11.5 | 100.9万t/a带钢2#加热炉 | 3363 | 3349.3/ | 99.6 | 100.9万t/a带钢2#加热炉1#、 100.9万t/a带钢2#加热炉2# |
| 2024.11.6 | 2×180m²烧结机 | 10454 | 9856.5 | 94.3 | 2×180m²烧结机头 |
| 2024.11.6 | 2×230m²烧结机 | 13362 | 12158.7 | 91.0 | 2×230m²烧结机头 |

山西晋钢智造科技实业有限公司第四季度自行监测

| 监测日期 | 生产设施 | 设计产量 (t/d) | 实际产量 (t/d) | 生产负荷 (%) | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.7 | 链篦机回转窑 | 4545 | 4452 | 98.0 | 链篦机回转窑焙烧 |
| 2024.11.8 | 煤气发电1# | 240万 (kwh/d) | 170.6万 (kwh/d) | 71.1 | 煤气发电1# |
| 2024.11.8 | 煤气发电2# | 240万 (kwh/d) | 221.8万 (kwh/d) | 92.4 | 煤气发电2# |
| 2024.11.11 | 90万吨/a单高棒加热炉 | 3000 | 2845.2 | 94.8 | 90万吨/a单高棒加热炉1#、 90万吨/a单高棒加热炉2# |

2、所有监测分析人员熟练掌握专业知识，并经培训考核后持证上岗，见表4-2。

表4-2监测人员上岗证一览表

| 姓 名 | 孟晓阳 | 王阳 | 聂程通 | 李臻昀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上岗证号 | SKJC2018079 | SKJC2018087 | SKJC2018162 | SKJC2018163 |
| 姓 名 | 李亚诺 | 刘钏津 | 王小歌 | -- |
| 上岗证号 | SKJC2018158 | SKJC2018154 | SKJC2018159 | -- |

3、所有监测仪器设备均经计量部门检定合格，并在有效期内使用，检定结果见表4-3。 在监测前后对使用仪器进行了校准，见表4-4~4-6,监测质量控制数据及统计结论见表4-7。

表4-3 监测使用仪器检定一览表

| 类别 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 低浓度自动烟尘 烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | KLH-15-305 | 颗粒物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.9 |
|  | 废气盐酸雾/硫酸雾 /氟化物采样装置 | ZR-D17BT | KLH-15-288 | 氟化物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.3 |
|  | 便携式流量压力综 合校准装置 | ZR-5411 | KLH-15-289 | 校准 | 青岛市计量技术研究 院 | 2025.1 |
|  | 便携式气体、粉尘、 烟尘采样仪综合校 准装置 | ZR-5410A | KLH-15-025 | 校准 | 河北省计量监督 检测研究院 | 2025.5 |
|  | 低浓度自动烟尘烟 气综合测试仪 | ZR-3260D型 | KLH-15-366 | 颗粒物 | 山东省计量科学研究 院 | 2025.10 |
|  | 紫外烟气分析仪 | 崂应3023Y | KLH-15-302 | SO2、NOx | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.6 |
|  | 环境空气颗粒物 综合采样器 | ZR-3924型 | KLH-15-323 ~327 | 颗粒物 | 山东省计量科学研究 院 | 2025.1 |
|  | 风杯式风速风向表 | NHFSX1809 | KLH-15-046 | 气象参数 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.5 |

山西晋钢智造科技实业有限公司第四季度自行监测

| 类别 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 监测因子 | 检定单位 | 检定有效 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 仪器 | 空盒气压表 | DYM3 | KLH-15-061 | 气象参数 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.5 |
|  | 便携式红外 CO/CO₂分析仪 | 崂应2027B 型 | KLH-15-308 ~312 | CO | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2024.11.25 |
|  | 林格曼烟气浓度图 | LD-LG30 | KLH-15-253 | 烟气黑度 | 泰源检测认证 集团有限公司 | 2024.12 |
| 分析 仪器 | 岛津 十万分之一天平 | AUW120D | KLH-15-032 | 颗粒物 | 长治市综合检验 检测中心 | 2025.3 |
|  | 离子计(氟) | PXSJ-226 | KLH-15-038 | 氟化物 | 山西华测科瑞计量 检测检验有限公司 | 2025.9 |

表4-4监测仪器校准结果一览表

| 校准 时间 | 仪器型号 及编号 |  | 流量(升/分钟) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 仪器示值流量 |  |  | 标准流量计读数 |  |  | 相对误差% |  |  | 判定 标准 | 结果 |
| 10.21~ 10.25 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.2 | 29.9 | 40.4 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.3 | 29.9 | 40.8 | 1.5 | -0.3 | 2.0 | ±5% | 合格 |
| 10.28~ 11.1 | ZR-3260D KLH-15-305 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 30.1 | 40.7 | -1.0 | 0.3 | 1.8 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.6 | 30.3 | 41.0 | -2.0 | 0.0 | 2.5 | ±5% | 合格 |
| 10.29~ 11.2 | ZR-3260D KLH-15-366 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.9 | 30.5 | 39.6 | -0.5 | 1.7 | -1.0 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.8 | 30.2 | 39.6 | -1.0 | 0.7 | -1.0 | ±5% | 合格 |
| 11.4~ 11.7 | ZR-3260D KLH-15-366 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.6 | 30.2 | 39.4 | -2.0 | 0.7 | -1.5 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 19.4 | 30.5 | 39.7 | -3.0 | 1.7 | -0.7 | ±5% | 合格 |
| 11.11/ 12 | ZR-3260D KLH-15-366 | 测量前 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.4 | 29.9 | 40.7 | 2.0 | -0.3 | 1.8 | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.4 | 30.0 | 40.9 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | ±5% | 合格 |
| 11.4~ 11.7 | ZR-D17BT KLH-15-288 | 测量前 | 1.5 |  |  | 1.521 |  |  | 1.4 |  |  | ±5% | 合格 |
|  |  | 测量后 | 1.5 |  |  | 1.527 |  |  | 1.8 |  |  | ±5% | 合格 |

表4-5 自动烟尘(气)测试仪校准结果一览表

| 校准 时间 | 仪器型号 及编号 | 项 目 |  | 标气编号 | 标气 浓度 (mg/m³) | 仪器测试 浓度 (mg/m³) | 示值 误差 (mg/m³) | 判定 标准 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.28~ 10.31 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 测量前 | NO | 44304121 | 14.1 | 14.2 | 0.1 | ±4.0 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 44304121 | 14.1 | 14.3 | 0.2 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 29.7 | 1.1 | ±8.6 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 30.0 | 1.4 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.3 | -0.2 | ±6.2 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 90109170 | 20.5 | 20.1 | -0.4 |  | 合格 |
| 11.4/5 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 测量前 | NO | 44304121 | 14.1 | 14.4 | 0.3 | ±4.0 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 44304121 | 14.1 | 14.3 | 0.2 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | SO₂ | L172904042 | 28.6 | 27.3 | -1.3 | ±8.6 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | L172904042 | 28.6 | 27.5 | -1.1 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | NO2 | 730300 | 61.8 | 60.3 | -1.5 | ±6.2 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 730300 | 61.8 | 60.5 | -1.3 |  | 合格 |
| 11.11/ 12 | 崂应3023Y KLH-15-302 | 测量前 | NO | 44304121 | 14.1 | 15.2 | 1.1 | ±4.0 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 44304121 | 14.1 | 15.3 | 1.2 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | SO₂ | NU03078 | 57.1 | 57.1 | 0.0 | ±8.6 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | NU03078 | 57.1 | 56.6 | -0.5 |  | 合格 |
|  |  | 测量前 | NO₂ | 90109170 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | ±6.2 | 合格 |
|  |  | 测量后 |  | 90109170 | 20.5 | 20.4 | -0.1 |  | 合格 |

表4-6 无组织监测仪器(空气颗粒物综合采样器)校准一览表

| 仪器 用途 | 仪器 型号 | 仪器编号 | 仪器示值 流量 (L/min) | 标准流量计读数 (L/min) |  | 校准误差(%) |  | 判定 标准 (%) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量前 | 测量后 | 测量前 | 测量后 |  |  |
| 无组织 采样 | ZR-3924 型 (11.18~ 11.20) | KLH-15-323 | 100.0 | 99.7 | 99.0 | -0.3 | -1.0 | ±2% | 合格 |
|  |  | KLH-15-324 | 100.0 | 100.1 | 100.7 | 0.1 | 0.7 | ±2% | 合格 |
|  |  | KLH-15-325 | 100.0 | 98.4 | 100.3 | -1.6 | 0.3 | ±2% | 合格 |
|  |  | KLH-15-326 | 100.0 | 99.5 | 99.8 | -0.5 | -0.2 | ±2% | 合格 |
|  |  | KLH-15-327 | 100.0 | 101.2 | 101.4 | 1.2 | 1.4 | ±2% | 合格 |

表4-7 实验室质量控制措施一览表(现场空白测定)

| 分析项目 | 样品编号 | 现场空白增重 (mg) | 允许空白样品增重 (mg) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织颗粒物 | (TSP)2410078FQ01空 | 0.12 | ≤±0.5 | 合格 |

续表4-7 实验室质量控制措施一览表(空白测定)

| 样品编号 | 分析项目 | 空白测定结果 | 质控指标 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (FAN)2410078FQ31空 | 氟化物 | ND mg/m³ | <方法检出限： 0.06mg/m³ | 合格 |

续表4-7 实验室质量控制措施一览表(全程序空白测定)

| 分析 项 目 | 样品编号 | 现场空白 增重 (g) | 对应测量系 列平均体积 (L) | 空白样品 浓度 (mg/m³) | 排放限值 (mg/m³) | 允许空白 样品浓度 (mg/m³) | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 颗粒物 | (PM) 2410078FQ33空 | 0.00014 | 996.9 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 24010078FQ37空 | 0.00015 | 1047.8 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ39空 | 0.00019 | 1260.7 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ42空 | 0.00018 | 1042.6 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ50空 | 0.00015 | 1045.0 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ51空 | 0.00011 | 988.4 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ63空 | 0.00012 | 1021.8 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ68空 | 0.00016 | 1185.5 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ69空 | 0.00013 | 968.0 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ70空 | 0.00016 | 998.1 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ72空 | 0.00011 | 1028.7 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ76空 | 0.00019 | 1151.5 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ77空 | 0.00017 | 1116.4 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ78空 | 0.00016 | 1157.2 | 0.1 | 10 | ≤1.0 | 合格 |
|  | (PM) 2410078FQ79空 | 0.00020 | 1168.1 | 0.2 | 10 | ≤1.0 | 合格 |

4、监测分析方法及采样方法见表4-8、4-9。

表4-8 采样方法一览表

| 类别 | 采样方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 固定源废气 | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 | HJ836-2017 |
|  | 《固定源废气监测技术规范》 | HJ/T397-2007 |
|  | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | GB/T 16157-1996 |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 | HJ/T55-2000 |

表4-9 分析方法一览表

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 | 方法最低 检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 | HJ836-2017 | 1.0mg/m³ |
|  | NOx | 固定污染源废气氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ1132-2020 | NO 1mg/m³ NO₂2mg/m³ |
|  | SO₂ | 固定污染源废气二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ1131-2020 | 2mg/m³ |
|  | 氟化物 | 固定污染源排气中氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 0.06mg/m³ |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼黑度图法 | HJ/T398-2007 | -- |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263-2022 | 168 μg/m³ |
|  | CO | 空气质量一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB 9801-1988 | 0.3mg/m³ |

5、监测数据经“三校”、“三审”后报出。

# 五 、监测结果

1、链篦机回转窑配料系统颗粒物监测结果见表5-1,监测点位见图5-1。

表5-1链篦机回转窑配料系统颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.21 | 1 | 131086 | 2.4 | 0.315 |
|  | 2 | 121673 | 2.0 | 0.243 |
|  | 3 | 127567 | 2.7 | 0.344 |
| 平均值 |  | 126775 | 2.4 | 0.301 |
| 标准限值 |  | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA152 | 生产负荷(%) | 97.2 |

排放高度30m

10.5m

◎  Ø=2.2m

废气

14.0m

布袋除尘器

图5-1 链篦机回转窑配料系统颗粒物监测点位示意图

2 、180m²   烧结配料除尘颗粒物监测结果见表5 - 2,监测点位见图5 - 2。

表5-2180m²烧结配料除尘颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.23 | 1 | 426760 | 1.8 | 0.768 |
|  | 2 | 431006 | 1.6 | 0.690 |
|  | 3 | 423514 | 2.2 | 0.932 |
| 平均值 |  | 427093 | 1.9 | 0.797 |
| 标准限值 |  | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA135 | 生产负荷(%) | 96.1 |

丁排放高度35m

12.6m

◎  ø=3.3m

废气

14.8m

布袋除尘器

图5 - 2180m² 烧结配料除尘颗粒物监测点位示意图

3、90万吨/a 双高棒加热炉1#废气监测结果见表5 - 3,监测点位见图5 - 3。

表5-390万吨/a双高棒加热炉1#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.10.28 | 1 | 32643 | 3.95 | 1.8 | 1.4 | 0.0588 |
|  | 2 | 29853 |  | 2.6 | 2.0 | 0.0776 |
|  | 3 | 32602 |  | 3.0 | 2.3 | 0.0978 |
| 平均值 |  | 31699 |  | 2.5 | 1.9 | 0.0781 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA165 |  | 生产负荷(%) |  | 95.2 |

续表5-390万吨/a双高棒加热炉1#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.10.28 | 1 | 32643 | 3.95 | 6 | 5 | 0.196 | 41 | 31 | 1.34 |
|  | 2 | 29853 |  | 2 | 2 | 0.0597 | 56 | 43 | 1.67 |
|  | 3 | 32602 |  | 7 | 5 | 0.228 | 63 | 48 | 2.05 |
| 平均值 |  | 31699 |  | 5 | 4 | 0.161 | 53 | 41 | 1.69 |
| 标准限值 |  | -- | -- | - | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA165 |  |  | 生产负荷(%) |  | 95.2 |  |  |

排放高度 30m

10.5m

o

7.9m

加热炉

Ø=1.6m

脱硫

T

图5 - 390万吨/a  双高棒加热炉1#废气监测点位示意图

4、90万吨/a双高棒加热炉2#废气监测结果见表5-4,监测点位见图5-4。

表5-490万吨/a双高棒加热炉2#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.10.28 | 1 | 26092 | 5.66 | 1.8 | 1.5 | 0.0470 |
|  | 2 | 26421 |  | 2.2 | 1.9 | 0.0581 |
|  | 3 | 26050 |  | 1.6 | 1.4 | 0.0417 |
| 平均值 |  | 26188 |  | 1.9 | 1.6 | 0.0489 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA166 |  | 生产负荷(%) | 95.2 |  |

续表5-490万吨/a 双高棒加热炉2#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.10.28 | 1 | 26092 | 5.66 | 10 | 8 | 0.261 | 59 | 50 | 1.54 |
|  | 2 | 26421 |  | 10 | 8 | 0.264 | 46 | 39 | 1.22 |
|  | 3 | 26050 |  | 8 | 7 | 0.208 | 57 | 48 | 1.48 |
| 平均值 |  | 26188 |  | 9 | 8 | 0.244 | 54 | 46 | 1.41 |
| 标准限值 |  | -- | -- | - | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | - | -- | - | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA166 |  |  | 生产负荷(%) |  | 95.2 |  |  |

排放高度

30m

10.5m

◎   0=1.3m 8.9m

加热炉          脱 硫

图5-490万吨/a双高棒加热炉2#废气监测点位示意图

5 、230m² 烧结配料除尘颗粒物监测结果见表5-5,监测点位见图5-5。

表5 - 5230m² 烧结配料除尘颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.30 | 1 | 447134 | 1.6 | 0.715 |
|  | 2 | 457083 | 1.3 | 0.594 |
|  | 3 | 443309 | 1.8 | 0.798 |
| 平均值 |  | 449175 | 1.6 | 0.702 |
| 标准限值 |  | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA148 | 生产负荷(%) | 96.0 |

排放高度 个 35m

15.0m

米

废气

◎   Ø=3.3m

15.0m

布袋除尘器

图 5 - 5 2 3 0m2 烧结配料除尘颗粒物监测点位示意图

6 、230m²烧结整粒筛分颗粒物监测结果见表5-6,监测点位见图5-6。

表5 - 6230m²烧结整粒筛分颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.30 | 1 | 201785 | 2.2 | 0.444 |
|  | 2 | 194078 | 2.6 | 0.505 |
|  | 3 | 200718 | 1.9 | 0.381 |
| 平均值 |  | 198860 | 2.2 | 0.443 |
| 标准限值 |  | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA150 | 生产负荷(%) | 96.0 |

不

19.0m

废气

布袋除尘器

业

排放高度 35m

米 ◎

Ø=2.7m

12.0m

图5-6230m²烧结整粒筛分颗粒物监测点位示意图

7 、138m/s 高线加热炉2#监测结果见表5-7,监测点位见图5-7。

表5 - 7138m/s 高线加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.10.31 | 1 | 36764 | 9.91 | 1.5 | 1.8 | 0.0551 |
|  | 2 | 36107 |  | 2.0 | 2.3 | 0.0722 |
|  | 3 | 36480 |  | 1.7 | 2.0 | 0.0620 |
| 平均值 |  | 36450 |  | 1.7 | 2.0 | 0.0631 |
| 标准限值 |  | -- |  | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA073 |  | 生产负荷(%) |  | 97.0 |

续表5 - 7138m/s 高线加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.10.31 | 1 | 36764 | 9.91 | ND | ND | 0.0 | 30 | 35 | 1.10 |
|  | 2 | 36107 |  | ND | ND | 0.0 | 29 | 34 | 1.05 |
|  | 3 | 36480 |  | ND | ND | 0.0 | 29 | 34 | 1.06 |
| 平均值 |  | 36450 |  | ND | ND | 0.0 | 29 | 34 | 1.07 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | - |
| 排放口许可编号 |  | DA073 |  |  | 生产负荷(%) |  | 97.0 |  |  |

注 ：ND 表示未检出。

排放高度

28m

12.6m

◎

7.5m

加热炉           脱硫塔

=1.5m

图5-7138m/s高线加热炉2#废气监测点位示意图

8 、138m/s 高线加热炉1#监测结果见表5-8,监测点位见图5-8。

表5 - 8138m/s 高线加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) |  | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.10.31 | 1 | 44906 |  | 7.25 | 2.7 | 2.6 | 0.121 |
|  | 2 | 47045 |  |  | 1.3 | 1.2 | 0.0612 |
|  | 3 | 43468 |  |  | 2.3 | 2.2 | 0.100 |
| 平均值 |  | 45140 |  |  | 2.1 | 2.0 | 0.0941 |
| 标准限值 |  | -- |  | - | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- |  | - | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  |  | DA072 |  | 生产负荷(%) |  | 97.0 |

续表5 - 8138m/s  高线加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) |  | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.10.31 | 1 | 44906 |  | 7.25 | ND | ND | 0.0 | 25 | 24 | 1.12 |
|  | 2 | 47045 |  |  | ND | ND | 0.0 | 29 | 28 | 1.36 |
|  | 3 | 43468 |  |  | ND | ND | 0.0 | 28 | 27 | 1.22 |
| 平均值 |  | 45140 |  |  | ND | ND | 0.0 | 27 | 26 | 1.23 |
| 标准限值 |  | - |  | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- |  | - | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  |  | DA072 |  |  | 生产负荷(%) |  |  | 97.0 |  |

备注：ND表示未检出。

12.7m

7.5m

◎

排放高度 28m

Ø=1.8m

加热炉           脱硫塔

图5-8138m/s高线加热炉1#监测点位示意图

9、1#、2#转炉三次烟气监测结果见表5-9,监测点位见图5-9。

表5-91#2#转炉三次烟气颗粒物监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排气量 (m³/h) | 标干浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.1 | 1 | 446856 | 1.2 | 0.536 |
|  | 2 | 456411 | 2.2 | 1.00 |
|  | 3 | 448273 | 1.9 | 0.852 |
| 平均值 |  | 450513 | 1.8 | 0.796 |
| 标准限值 |  | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA176 | 生产负荷(%) | 95.7 |

图5-91#2#转炉三次烟气颗粒物监测点位示意图

10、100.9万t/a 带钢1#加热炉1#监测结果见表5- 10,监测点位见图5- 10。

表5-10100.9万t/a 带钢1#加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.4 | 1 | 57794 | 2.26 | 2.5 | 1.7 | 0.144 |
|  | 2 | 63540 |  | 2.3 | 1.6 | 0.146 |
|  | 3 | 57144 |  | 2.6 | 1.8 | 0.149 |
| 平均值 |  | 59493 |  | 2.5 | 1.7 | 0.146 |
| 标准限值 |  |  | - |  | 10 |  |
| 达标情况 |  |  |  | -- | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA198 |  | 生产负荷(%) | 99.7 |  |

续表5-10100.9万t/a 带钢1#加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.11.4 | 1 | 57794 | 2.26 | 39 | 27 | 2.25 | 90 | 62 | 5.20 |
|  | 2 | 63540 |  | 45 | 31 | 2.86 | 118 | 81 | 7.50 |
|  | 3 | 57144 |  | 46 | 32 | 2.63 | 103 | 71 | 5.89 |
| 平均值 |  | 59493 |  | 43 | 30 | 2.58 | 104 | 71 | 6.20 |
| 标准限值 |  |  |  |  | 50 |  | -- | 200 | - |
| 达标情况 |  |  |  |  | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA198 |  |  | 生产负荷(%) |  | 99.7 |  |  |

排放高度

7.0m                  29m

o  Ø=2.9m

17.5m

加热炉         脱硫

图5-10100.9万吨热轧带钢1#加热炉1#监测点位示意图

11、100.9万t/a 带钢1#加热炉2#监测结果见表5-11,监测点位见图5-11。

表5-11100.9万t/a带钢1#加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.4 | 1 | 62936 | 4.71 | 1.7 | 1.4 | 0.107 |
|  | 2 | 53395 |  | 1.6 | 1.3 | 0.0854 |
|  | 3 | 58060 |  | 2.2 | 1.8 | 0.128 |
| 平均值 |  | 58130 |  | 1.8 | 1.5 | 0.107 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA163 |  | 生产负荷(%) | 99.7 |  |

续表5-11100.9万t/a 带钢1#加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.11.4 | 1 | 62936 | 4.71 | 50 | 40 | 3.15 | 98 | 78 | 6.17 |
|  | 2 | 53395 |  | 46 | 37 | 2.46 | 84 | 67 | 4.49 |
|  | 3 | 58060 |  | 46 | 37 | 2.67 | 77 | 62 | 4.47 |
| 平均值 |  | 58130 |  | 47 | 38 | 2.76 | 86 | 69 | 5.04 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | - | - | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA163 |  |  | 生产负荷(%) |  | 99.7 |  |  |

7.0m

Ø=2.9m

17.5m

加 热 炉           脱硫

排放高度 29m

◎

丁

图5-11-100.9万t/a带钢1#加热炉2#监测点位示意图

12、100 .9万t/a  带钢2#加热炉2#监测结果见表5 - 12,监测点位见图5 - 12。

表5-12100.9万t/a 带钢2#加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.5 | 1 | 67339 | 5.02 | 4.1 | 3.3 | 0.276 |
|  | 2 | 60265 |  | 4.9 | 4.0 | 0.295 |
|  | 3 | 63202 |  | 3.8 | 3.1 | 0.240 |
| 平均值 |  | 63602 |  | 4.3 | 3.5 | 0.270 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- |  | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA197 |  | 生产负荷(%) | 99.6 |  |

续表5-12100.9万t/a带钢2#加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.11.5 | 1 | 67339 | 5.02 | 39 | 32 | 2.63 | 64 | 52 | 4.31 |
|  | 2 | 60265 |  | 44 | 36 | 2.65 | 94 | 76 | 5.66 |
|  | 3 | 63202 |  | 35 | 28 | 2.21 | 108 | 87 | 6.83 |
| 平均值 |  | 63602 |  | 39 | 32 | 2.50 | 89 | 72 | 5.60 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | - | -- | 达标 | -- | - | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA197 |  |  | 生产负荷(%) |  | 99.6 |  |  |

7.0m

17.5m

脱硫

丁排放高度 29m

◎ Ø=2.9m

加热炉

图5- 12100 . 9万t/a 带钢2#加热炉2#监测点位示意图

13、100 .9万t/a  带钢2#加热炉1#监测结果见表5 - 13,监测点位见图5 - 13。

表5-13100.9万t/a 带钢2#加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.5 | 1 | 70872 | 3.22 | 3.6 | 2.6 | 0.255 |
|  | 2 | 75616 |  | 2.7 | 2.0 | 0.204 |
|  | 3 | 53378 |  | 3.0 | 2.2 | 0.160 |
| 平均值 |  | 66622 |  | 3.1 | 2.3 | 0.206 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | - | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA199 |  | 生产负荷(%) | 99.6 |  |

续表5-13100.9万t/a 带钢2#加热炉1#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.11.5 | 1 | 70872 | 3.22 | 38 | 28 | 2.69 | 93 | 68 | 6.59 |
|  | 2 | 75616 |  | 40 | 29 | 3.02 | 108 | 79 | 8.12 |
|  | 3 | 53378 |  | 29 | 21 | 1.55 | 86 | 63 | 4.59 |
| 平均值 |  | 66622 |  | 36 | 26 | 2.42 | 96 | 70 | 6.43 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |  | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA199 |  |  | 生产负荷(%) |  | 99.6 |  |  |

7.0m

Ø=2.9m

17.5m

脱硫

排放高度 29m

加热炉

o

图5- 13100 . 9万t/a 带钢2#加热炉1#监测点位示意图

14 、2×180m² 烧结机头废气监测结果见表5-14,监测点位见图5-14。

表5-142×180m²烧结机头废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排 气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 氟化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.6 | 1 | 1379872 | 16.2 | 1.73 | 1.80 | 2.39 |
|  | 2 | 1383138 |  | 1.71 | 1.78 | 2.37 |
|  | 3 | 1398649 |  | 1.97 | 2.05 | 2.76 |
| 平均值 |  | 1387220 |  | 1.80 | 1.88 | 2.51 |
| 标准限值 |  | -- | - | -- | 4 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA137 |  | 生产负荷(%) | 94.3 |  |

不

排放高度 100m

45m

0=10m

个o

45m

静电  除尘器

废气

布袋 除尘器

SCR 脱 硝

烟 囱

脱硫

图5-142×180m2烧结机头废气监测点位示意图

15、2×230m2烧结机头废气监测结果见表5-15,监测点位见图5-15。

表5-152×230m² 烧结机头废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排 气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 氟化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.6 | 1 | 1289056 | 14.8 | 2.43 | 1.97 | 3.13 |
|  | 2 | 1005931 |  | 2.56 | 2.07 | 2.58 |
|  | 3 | 1111658 |  | 2.57 | 2.08 | 2.86 |
| 平均值 |  | 1135548 |  | 2.52 | 2.04 | 2.86 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA149 |  | 生产负荷(%) | 91.0 |  |

不

0=10m

45m

◎

45m

脱硫     布袋除

尘器

→

废气

静电除尘

器

排放高度 100m

SCR脱 硝

烟 囱

业

图5-152×230m²烧结机头废气监测点位示意图

16、链篦机回转窑焙烧废气监测结果见表5- 16,监测点位见图5- 16。

表5-16 链篦机回转窑焙烧废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态排 气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 氟化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.7 | 1 | 688208 | 18.8 | 2.52 | 3.43 | 1.73 |
|  | 2 | 667020 |  | 2.35 | 3.20 | 1.57 |
|  | 3 | 655989 |  | 2.32 | 3.16 | 1.52 |
| 平均值 |  | 670406 |  | 2.40 | 3.26 | 1.61 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA106 |  | 生产负荷(%) | 98.0 |  |

排放高度 80m

34.7m

检测断面 a=7.0m

38m

SCR脱

硝

→二

废气

◎   烟 囱

布 袋  除尘器

静 电  除尘器

脱 硫

图5-16链篦机回转窑焙烧废气监测点位示意图

17、煤气发电1#监测结果见表5-17。

表5-17 煤气发电1#烟气黑度监测结果一览表

| 监测 时间 |  | 监测 频次 | 林格曼黑度 (级) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.8 |  | 1 | <1 |  |
|  |  | 2 | <1 |  |
|  |  | 3 | <1 |  |
| 平均值 |  |  | <1 |  |
| 排放标准 |  |  | ≤1 |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 | DA123 |  | 生产负荷(%) | 71.1 |

18、煤气发电2#监测结果见表5-18。

表5-18 煤气发电2#烟气黑度监测结果一览表

| 监测 时间 |  | 监测 频次 | 林格曼黑度 (级) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.8 |  | 1 | <1 |  |
|  |  | 2 | <1 |  |
|  |  | 3 | <1 |  |
| 平均值 |  |  | <1 |  |
| 排放标准 |  |  | ≤1 |  |
| 达标情况 |  |  | 达标 |  |
| 排放口许可编号 | DA131 |  | 生产负荷(%) | 92.4 |

19、90万吨/a 单高棒加热炉2#监测结果见表5- 19,监测点位见图5- 19。

表5-1990万吨/a单高棒加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.11 | 1 | 36419 | 5.58 | 2.8 | 2.4 | 0.101 |
|  | 2 | 34736 |  | 1.4 | 1.2 | 0.0486 |
|  | 3 | 39796 |  | 3.0 | 2.5 | 0.119 |
| 平均值 |  | 36984 |  | 2.4 | 2.0 | 0.0895 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA195 |  | 生产负荷(%) | 94.8 |  |

续表5-1990万吨/a单高棒加热炉2#监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.11.11 | 1 | 36419 | 5.58 | 24 | 20 | 0.874 | 74 | 62 | 2.70 |
|  | 2 | 34736 |  | 32 | 27 | 1.11 | 62 | 52 | 2.15 |
|  | 3 | 39796 |  | 37 | 31 | 1.47 | 61 | 51 | 2.43 |
| 平均值 |  | 36984 |  | 31 | 26 | 1.15 | 66 | 55 | 2.43 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- |  | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA195 |  |  | 生产负荷(%) |  | 94.8 |  |  |

排放高度 30m

10.5m

o   =1.1m

8.9m

加热炉           脱硫塔

图5- 1990万吨/a单高棒加热炉2#废气监测点位示意图

20、90万吨/a 单高棒加热炉1#监测结果见表5 - 20,监测点位见图5 - 20。

表5-2090万吨/a单高棒加热炉1#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | 颗粒物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (Kg/h) |
| 2024.11.11 | 1 | 42944 | 3.01 | 1.7 | 1.2 | 0.0730 |
|  | 2 | 44732 |  | 1.3 | 0.9 | 0.0582 |
|  | 3 | 43669 |  | 1.4 | 1.0 | 0.0611 |
| 平均值 |  | 43782 |  | 1.5 | 1.0 | 0.0641 |
| 标准限值 |  | -- | -- | -- | 10 | -- |
| 达标情况 |  | -- | -- | -- | 达标 |  |
| 排放口许可编号 |  | DA159 |  | 生产负荷(%) | 94.8 |  |

续表5-2090万吨/a单高棒加热炉1#废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 标态 排气量 (m³/h) | 含氧量 (%) | SO₂ |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) | 标干 浓度 (mg/m³) | 折算 浓度 (mg/m³) | 排放 速率 (Kg/h) |
| 2024.11.11 | 1 | 42944 | 3.01 | 19 | 14 | 0.816 | 60 | 43 | 2.58 |
|  | 2 | 44732 |  | 20 | 14 | 0.895 | 61 | 44 | 2.73 |
|  | 3 | 43669 |  | 22 | 16 | 0.961 | 60 | 43 | 2.62 |
| 平均值 |  | 43782 |  | 20 | 15 | 0.891 | 60 | 43 | 2.64 |
| 标准限值 |  | -- | - | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- |
| 达标情况 |  | -- | - | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | -- |
| 排放口许可编号 |  | DA159 |  |  | 生产负荷(%) |  | 94.8 |  |  |

排放高度 30m

10.5m

Ø=1.3m

7.9m

加热炉           脱硫塔

o

图5-20-90万吨/a 单高棒加热炉1#废气监测点位示意图

21、厂界无组织废气监测结果见表5-21,气象参数见附表1,监测点位见图5-21。

表5-21 厂界无组织废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | 颗粒物(mg/m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 2024.11.18 | 1 | 0.240 | 0.367 | 0.593 | 0.733 | 0.443 |
|  | 2 | 0.244 | 0.425 | 0.441 | 0.672 | 0.527 |
|  | 3 | 0.208 | 0.330 | 0.665 | 0.539 | 0.382 |
| 最大浓度值 |  | 0.733 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 1.0 |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |

续表5-21 厂界无组织废气监测结果一览表

| 监测 时间 | 监测 频次 | CO(mg/m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 2024.11.18 | 1 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 2 | ND | ND | ND | 0.5 | ND |
|  | 3 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 最大浓度值 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 10 |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 |  |  |  |  |

注 ：ND  表示未检出。

附表1 厂界气象参数监测结果一览表

| 监测时间 | 监测频次 | 气象参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气压(Kpa) | 气温(℃) | 风向(度) | 风速(m/s) |
| 2024.11.18 | 1 | 94.17 | 7.2 | 125 | 1.4 |
|  | 2 | 94.15 | 5.6 | 145 | 1.9 |
|  | 3 | 94.01 | 5.7 | 135 | 1.7 |

3#O 办公区

2#O

发电厂

O|  4#

2×230m2 烧结      废钢库       球团厂

1250  m³ 高 炉

发电厂

2×180m²

烧结

石灰厂

蒸汽 发电

东区

风 向 ：SE

炼钢

顺盛

炼 钢

焦炭库 成品库

高棒

1380m³ 高炉

制氧

轧钢

轧 钢

制氧

道路(龙司线)

污水厂 O1#

图5-21 厂界无组织废气监测点位示意图

# 六、结论

1、固定污染源18个废气排放口各项污染物监测结果均符合山西省《钢铁工业大气污染 物排放标准》 (DB  14/2249-2020)表1-表4中标准限值要求。

2、煤气发电1#、煤气发电2#烟气黑度监测结果符合山西省地方标准《锅炉大气污染物 排放标准》 (DB  14/1929-2019)表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

3、厂界无组织废气监测结果均符合山西省《钢铁工业大气污染物排放标准》 (DB       14/ 2249-2020)表5中标准限值要求。

--报告结束--